Pirnipuu pst 82 puittaimestiku inventuur Seletuskiri

| FOTO: Maa-amet |  |
| --- | --- |
| Koostanud | Piret Kirs (Maastikuarhitekt) |

|  | 21.06.2019 |
| --- | --- |

Sisukord

1.	Sissejuhatus	3

2.	Metoodika	3

3.	Uuritava ala puittaimestiku üldandmed	5

4.	Puittaimestiku haljastusväärtus	6

5.	Järeldused	7

6.	Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks	7

7.	Kokkuvõte	7

Joonised

Pirnipuu pst 82 puittaimestiku inventuuri joonis M 1:500

Lisad

- Hinnangu autori erialast haridust tõendava dokumendi koopia

# Sissejuhatus

Käesolev puittaimestiku ja haljastuse inventariseerimine viidi läbi Maardu linnas Järve linnaosas Pirnipuu pst 82 (44601:001:0449) kinnistule. Töö eesmärgiks on anda hinnang nimetatud alal kasvavale puittaimestikule lähtuvalt selle seisukorrast ja haljastuslikust väärtusest.

Välitöödel viis puude hindamise läbi maastikuarhitekt Piret Kirs.

Maardu linnas asuva kinnistu näol on tegemist valdavalt kõrghaljastusega kaetud alaga,  mis on ette nähtud kui ühiskondlike ehitiste maa. Tegemist on Muuga elupiirkonnas paikneva alaga, kus domineerivad väikeelamud ning aedlinnalik ilme.

UURITUD ALA ASUKOHASKEEM- (väljavõte Maa-ameti kaardist)

# Metoodika

Välitööde teostamisel ja töö vormistamisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr. 34 3.maist 2006 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”.

Välitööde käigus 20.juunil 2019 eristati võimaluste piires alusplaanil (koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2019 a., töö nr 2936-19) toodud üksikpuud, puude rühmad, puude järelkasvu noored isendid ja nende rühmad, põõsad, põõsaste rühmad ja read ning alusplaanile kanti nende haljastuslike objektide võra või võrastike projektsiooni kontuur, mille juurde kirjutati alusplaanile unikaalne number. Järelkasvuks loeti noored puud, mis veel pole jõudnud viljumisikka.

Iga haljastusliku objekti andmed kanti numereeritud haljastuslike objektide nimekirja (Tabel 1). Selles nimekirjas järgneb igale numbrile puittaime nimetus; puu diameeter 1,3 m kõrgusel sentimeetrites (kui on tegemist mitmeharulise puuga, on diameetrid eraldatud kaldjoonega; puude rühmades semikooloniga); vajadusel on toodud puittaime kõrgus meetrites; haljastusliku väärtuse hinne ja märkused.

Puittaimede kõrgus hinnati visuaalselt.

Nimede lühendamiseks tähistati epiteeti “harilik” lühendiga “h.”.

Puittaimede liikide tähistamisel dendroloogilisel plaanil kasutati järgmisi lühendeid:

Hb - harilik haab;

KsA – arukask;

KsK – kuldkask;

KsS – sookask;

Mä - harilik mänd;

Pi - harilik pihlakas;

PäS – suurelehine pärn;

Ta - harilik tamm;

Tm - harilik toomingas;

Va - harilik vaher.

Kaskede liigimäärangutes lähtuti peamiselt puude tüvedel korba olemasolust või puudumisest ning okste asendist (kui teise järgu oksad on pikalt alla rippuvad, siis on tegemist arukasega või kui teise järgu okstel on allapoole suunatud vaid okste tipud, siis on tegemist arukase ja sookase hübriidiga ehk kuldkasega või kui teise järgu oksad hoiduvad kõrvale või on üles suunatud, siis on tegemist sookasega).

Haljastuslike objektide väärtus on hinnatud viieastmelisel skaalal, kus I väärtusklass on kõige väärtuslikum ja V väärtusklass kõige väiksema väärtusega. Puude võrade projektsioonid on kantud geodeetilisele alusplaanile ja tähistatud vastava värvusega (vt  joonis). I väärtusklassi uuritud alal ei täheldatud. II väärtusklass (väärtuslik puu) on tähistatud sinise värviga, III väärtusklass  (oluline puu) rohelise värviga, IV väärtusklass (väheväärtuslik puu) kollase värviga ja V väärtusklass (väärtusetu) pruuni värviga.

Hiljem koostati ala puittaimede nimekiri eesti keeles ladinakeelsete vastetega (Tabel 2).

Puittaimestiku hindamisel mõõdeti, hinnati või kirjeldati alljärgnevad parameetrid:

- lindiga mõõdeti tüve ümbermõõt 1.3m kõrgusel ja teisendati hiljem rinnasdiameetriks

- puittaimede kõrgus

- kirjeldati puittaimede tervislik seisukord, vigastused ja kahjustused, mis mõjutavad iga haljastusliku objekti haljastuslikku väärtusklassi

- silmamõõduliselt hinnati piirnevate objektide (teiste puittaimede, tee serva, ehitiste, kaevuluukide jmt järgi) võraprojektsioonide ulatus ning lähendati sobiva raadiusega ringile, ovaalile või muu kujuga kontuurile joonisel.

Tüve hindamisel kirjeldati:

- tüve seisukorda (vigastuste, pragude, õõnsuste või lõhede, mädanikukollete, bakternõre olemasolu);

- harude kinnitumise tugevust, harunemisnurka, harude tervislikku seisundit; kuivanud ja mädanikust kahjustunud harutüügaste olemasolu;

- tüve kaldeid maapinna suhtes, tüvekõverusi, keerdpuidu olemasolu jmt.;

- dekoratiivsust – tüve jämedust, korba paksust ja värvust jmt.

Vigastustena on käsitletud eelkõige mehhaanilisi vigastusi, mis on tekitatud inimeste või loomade poolt, kuid ka pakase poolt tekitatud lõhesid ning harude või okste murdumise tagajärjel tekkinud vigastusi.

Kahjustustena on käsitletud puittaime puudutavaid muutusi, mis on tingitud haigustest ja kahjuritest, ebasoodsatest keskkonnatingimustest vm põhjustest. Levinumateks kahjustusteks on seen-, väiksel määral ka bakterhaigused, mille tagajärjel tekivad puittaimedel muutused juurestikus, tüves, võras, lehestikus või okastikus. Ebasoodsatest kasvutingimustest on üks peamisi väike kasvuruum, mis tingib võra ja tüve deformatsioone (võra ühepoolsus, kõrge laasumine, kõveraks või kaldu kasvamine jne).

Võra hindamisel kirjeldati:

- kuivade okste hulka ning paiknemist võras;

- ladvaosa seisundit (eelkõige oksastiku tihedust, kuivanud okste olemasolu, juurdekasvude pikkust);

- võra deformatsioone (võra sümmeetriat/võra ühekülgsust, harude ja okste laasumist, ohtlikke harude kaldeid jms);

- võra dekoratiivsus – võra korrapära, elusvõra algust, elusvõra pikkust ja laiust, harude paiknemist, oksastiku tihedust, kuivanud harude ja okste hulka.

Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala:

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada.

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjurite tunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast Võimalusel säilitada.

4) Väheväärtuslik puu  (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele.

Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik põõsas (I väärtusklass) - dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate põõsaliikide eriti suured (ja elujõulised) eksemplarid. Looduskaitsealune põõsaliik ja dendroloogiline haruldus. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik põõsas (II väärtusklass) – elujõuline ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega põõsas; haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud leht- või okaspõõsas. Omab ökoloogilist ja ruumilist väärtust. Säilitada samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või suurte rühmadena.

3) Oluline põõsas (III väärtusklass) – haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud või linnatingimustele vastupidav ja talvekindel ala ilmestavat ja keskkonda parandavat tähtsust omav leht- või okaspõõsas, mille dekoratiivsed omadused on vähenenud. Võimalusel säilitada ja noorendada.

4) Väheväärtuslik põõsas (IV väärtusklass) – lühiealine isekülvne või võsundiliselt levinud põõsas, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt/sordiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat haljastust. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik põõsas, mida soovi korral võib säilitada kui biomassi. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav põõsas (V väärtusklass) – põõsas, mis on tugevasti kahjustunud varju, kahjurite, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Samuti põõsas, mis on haige, elujõuetu ning omab väikest ökoloogilist tähtsust. Põõsas, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi põõsaid või muid haljastust. Võib likvideerida.

# Uuritava ala puittaimestiku üldandmed

Uuritud ala puhul on tegemist loodusliku metsaalaga- nn. laanemetsa tüüpi alaga. Domineerivaks liikideks alal on sookask ja harilik pihlakas, koos hariliku männiga. Lisaks kasvab alal h. haab, arukask, kuldkask, h. toomingas, h. tamm ja h. vaher. Põõsasrindes täheldati sarapuu, magesõstart, vaarikat. Alustaimestikus sõnajalad, jänesekapsas, ussilakk, laanelill, leseleht, piibeleht, naat jm.

Kuna alal hinnatud puud kasvavad lähestikku võisteldes valguse ja toitainete eest on puude  võrad valdavalt kitsad.  Võrades esineb palju kuivanud oksi (enamasti h. mändide puhul ) ning vajalik oleks läbi viia hoolduslõikus. Isekülvselt on puud kasvama hakanud üksteise juure jalamilt – nt. harilik männi juurejalamilt kasvab h. pihlakas jne. Paar aastat tagasi on alal teostatud ka osalist hooldust, kus paljude puude kõrvalt on eemaldatud puu jalamilt kasvanud teine liik. Kõrvaldatud puude kändudel täheldati viljakehi. Alusmetsana vohab kohati noor järelkasv -peamiselt pihlakas haab ja vaher.

Ala on ajuti liigniiske, mistõttu on juurestik juurejalamil paljudel puittaimedel nn. õhus. Puittaimedel esineb tüvevigastusi, üksikutel seenviljakehi.

Vaade Pirnipuu pst 82 kinnistule.

Uuritud alal eristati 16 nimetust puittaimi, neist enamus, 13 on kodumaised. Eraldi alusplaanile 244 kantud haljastuslikku objekti jagunevad väärtusklasside vahel järgmiselt: 16 (6.5 %) kuulub II väärtusklassi, 149 (61 %) kuulub III, 77 (31.5 %) kuulub IV ja 2 (1 %) kuulub V väärtusklassi. Alal leitud puittaimede nimekiri on toodud tabelis 2.

# Puittaimestiku haljastusväärtus

Väärtushinnangud on ära toodud Tabelis 1 „Numereeritud haljastuslike objektide nimekiri“.

Uuritud ala puittaimestik koosneb nii lehtpuudest kui ka sekka kasvavatest okaspuudest.

I väärtusklassi kuuluvaid dendroloogilisi objekte vaadeldaval alal ei leidu.

Haljastuslikud väärtuslikud on heas tervislikus seisundis olevad suure võraga vanemas keskeas olevad ja küpsed aga ka nooremas eas olevad suurema ja korrapärasema võraga puud – h. haab, arukask, sookask, h.tamm – puud pos 20, 23, 28, 32, 41-43, 77, 169-171, 173, 178, 201.

Enamik puid on kasvanud puistu koosseisus ja vastastikuses koosmõjus ning on seetõttu suhteliselt väikese läbimõõdu ja lühikese võraga. Ühekülgse või väiksema võraga pihlakad, aru-, kuld- ja sookased, h. tammed, tugevama kasvuga h. männid, võib lugeda haljastuslikult oluliseks.

Väheväärtuslikud on kahjustunud, seenviljakehadega ja suuremate vigastustega, ent veel püsivas seisundis puud, ka väikeste võradega või väga ühekülgse võraga puud, alla jäänud puud, ise alale levinud puude isendid, millel kasvuruum on väike ning põõsad, mis lisavad alale lihtsalt biomassi.

Likvideerida tuleks hääbuvad, kuivanud, oluliste seenkahjustustega ja murdumisohtlike harudega puud ning puud, mis kahjustavad hooneid, väärtuslikumaid puid ja põõsaid ning puud, millel kasvuruum puudub.

Esinevad vigastused tüvedel:

Traat tüves

Tüvevigastused kaskedel			     H. pihlakas kasvamas h. männi juurekaelalt

Juurejalamilt ja kõrvalt eemaldatud puud 	                    Maapinna niikusest tingitud maapealne juurekael

# Järeldused

- Peaaegu kogu uuritud ala puittaimestik vajab hooldust. Kõikidel harilike mändide võrades esineb  kuivanud oksi ja oksatüükaid.

- Likvideerida tuleks surutud seisus puud ja puud, mis kahjustavad väärtuslikuma puu arengut

- Säilitamist väärib suur osa puittaimestikust.

# Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks

- Võimalust mööda tuleb alal säilitada haljastuslikult väärtuslikud ja olulised puud.

- Säilivatel puudel tuleb teha võrahooldus.

- Jälgida tuleb mitmeharulisi puid, mille harude ühendus on nõrk või mille tüved ja harud on kahjustunud seenmädanikest.

- Ehitustööde ajaks tuleb säilivate puude tüvesid, võrasid ja ka juuri kaitsta. Tüvede umber paigaldada laudadest kaitsekilbid, mille kõrgus peab olema selline, et välditud oleks võimalikud vigastused kopa ja teiste töömasinate tõstekõrgusel. Laudise all võib kasutada pehmenduseks mineraalvilla kui on oht, et laudis ei kaitse puud võimalike vigastuste eest piisavalt või võib ise puutüvele kahjustusi põhjustada. Laudis peab olema paigaldatud viisil, mis väldib selle nihkumise kontaktil ehitusmehhanismidega.

- Puude all ei tohi sõita masinatega, kuna see põhjustab pinnase liigset tihenemist ja juurde purunemist. Kui masinate liikumine puude all on vältimatu, peab enne rajama masinatele killustikaluse, mis kannab nende raskust ilma kasvupinnast oluliselt mõjutamata.

- Võrade kaitse seisneb okste kaitsmises ehitusmehhanismide ja masinate poolt tekitavate vigastuste eest. Madalale langevad oksad tuleb rihmade abil kõrgemale tõsta, kuid tuleb vältida nende murdumist. Kuivanud oksad tuleks tööde käigus likvideerida. Puudele on lubatud teha kujunduslõikust. Kõik okste ja kujunduslõikusega seonduvad tööd on soovitav teostada haljastusspetsialisti juuresolekul või tellida töö kutsetunnistust omavalt arboristilt.

# Kokkuvõte

Pirnipuu pst 82 kinnistul ja selle lähiümbruses on ülekaalus haljastuslikult olulised puud. Haljastuslikult väärtuslikke puid on vähe.

Paljud puud vajavad võrahooldust.

Ehituse ajal on vaja kaitsta säilivaid puid.

Haljastusliku hinnangu koostas:

Piret Kirs  (+372 52 15 015)

Tabel 1. Numereeritud haljastuslike objektide nimekiri.

| Pos. nr | Puittaime nimetus | Hindamise objekt | Rinnas-diameeter | Kõrgus | Väärtus-klass | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h. pihlakas | puudegrupp |  |  | IV | järelkasv noortest pihlakatest |
| 2 | h. pihlakas | üksikpuu | 8 |  | III |  |
| 3 | arukask | üksikpuu | 32/38 |  | III |  |
| 4 | sookask | üksikpuu | 23 |  | IV | soovitav eemaldada tagamaks kasvuruum puule pos5 (h.tamm) |
| 5 | h.tamm | üksikpuu | 8 |  | II | noor puu |
| 6 | h.tamm | üksikpuu | 14 |  | III |  |
| 7 | h.pihlakas+sookask |  | 10 |  | IV | puude tüved omavahel põimunud |
|  |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | h. mänd | üksikpuu | 35 |  | IV | tüvevigastus, võras ohtralt kuivanud oksi |
| 9 | sookask | üksikpuu | 11 |  | IV |  |
| 10 | sookask | üksikpuu | 11 |  | IV |  |
| 11 | sookask | üksikpuu | 13 |  | IV |  |
| 12 | sookask | üksikpuu | 11 |  | IV |  |
| 13 | h. mänd | üksikpuu | 30 |  | IV | võras kuivanud oksad |
| 14 | sookask | üksikpuu | 39/30 |  | IV | haruneb maapinnalt, tüvevigastused, surutud seisus |
| 15 | h. vaher | üksikpuu | 7 |  | III | noor puu |
| 16 | h. toomingas | üksikpuu | 9 |  | IV |  |
| 17 | h. toomingas | üksikpuu | 22 |  | III |  |
| 18 | h. toomingas | üksikpuu | 18 |  | IV | tugevalt kaldu, võra ühepoolne |
| 19 | sookask | üksikpuu | 27 |  | III |  |
| 20 | arukask | üksikpuu | 42 |  | II |  |
| 21 | h. haab | üksikpuu | 11 |  | III | all ohtralt noort järelkasvu - h. haab, h. vaher ja h. pihlakas |
| 22 | sookask | üksikpuu | 23 |  | III | võra ühepoolne |
| 23 | arukask | üksikpuu | 39 |  | II |  |
| 24 | sookask | üksikpuu | 16 |  | IV | tüvevigastus |
| 25 | sookask | üksikpuu | 24 |  | III |  |
| 26 | sookask | üksikpuu | 26 |  | III | juurejalamilt kaks haru eemaldatud |
| 27 | sookask | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 28 | sookask | üksikpuu | 32 |  | II | ilus ühtlane võra |
| 29 | sookask | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 30 | sookask | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 31 | h. mänd | üksikpuu | 56 |  | III | võras kuivanud oksad |
| 32 | sookask | üksikpuu | 29 |  | II | võras esineb kuivanud oksi |
| 33 | h. mänd | üksikpuu | 25 |  | IV | hulgaliselt kuivanud oksi ja tüükaid võras |
| 34 | h. mänd | üksikpuu | 40 |  | III | kuivanud oksad |
| 35 | h. mänd | üksikpuu | 43 |  | III | võra ühepoolne, kuivanud oksad |
| 36 | sookask | üksikpuu | 15 |  | III |  |
| 37 | sookask | üksikpuu | 32 |  | III |  |
| 38 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | IV | võrad ühepoolselt arenenud, kõrval kasvab ka kreegipuu |
| 39 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | IV |  |
| 40 | h. mänd | üksikpuu | 45 |  | III | kuivanud oksad |
| 41 | arukask | üksikpuu | 32 |  | II | all kasvab kibuvitsa põõsad |
| 42 | arukask | üksikpuu | 24/26 |  | II | kõrvale istutatud punasesõstra põõsad |
| 43 | arukask | üksikpuu | 32 |  | II | kõrval kasvab kreegipuu |
| 44 | h.tamm | üksikpuu | 17 |  | III | all vaarikad |
| 45 | h.tamm | üksikpuu | 14 |  | III | võra ühepoolne |
| 46 | h. mänd | üksikpuu | 37 |  | IV | tüvevigastus, kuivanud oksad võras |
| 47 | h. mänd | üksikpuu | 45/35 |  | III |  |
| 48 | h. mänd | üksikpuu | 46 |  | III | tüves õõnsus |
| 49 | h. pihlakas | üksikpuu | 18 |  | IV |  |
| 50 | h. mänd | üksikpuu | 37 |  | III |  |
| 51 | h. mänd | üksikpuu | 46 |  | III |  |
| 52 | sookask | üksikpuu | 22 |  | III |  |
| 53 | h. pihlakas | üksikpuu | 12 |  | IV |  |
| 54 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | III |  |
| 55 | h. mänd | hekk | 39 |  | III | kuivanud oksad võras, all haava järelkasv |
| 56 | h. mänd | üksikpuu | 47 |  | III | all haava järelkasv |
| 57 | sookask | üksikpuu | 24 |  | III |  |
| 58 | sookask | üksikpuu | 20 |  | IV | kuivanud oksad võras |
| 59 | sookask | üksikpuu | 23 |  | III |  |
| 60 | sookask | üksikpuu | 17 |  | IV |  |
| 61 | h. pihlakas | üksikpuu | 14 |  | III |  |
| 62 | h. mänd | üksikpuu | 41 |  | III | kuivanud oksad ja tüükad võras |
| 63 | h. pihlakas | üksikpuu | 14/24 |  | III |  |
| 64 | h. mänd | üksikpuu | 39 |  | III | kuivanud oksad |
| 65 | h. mänd | üksikpuu | 46 |  | III | kuivanud oksad |
| 66 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | III | juurejalamilt üks suur haru eemaldatud |
| 67 | arukask | üksikpuu | 14 |  | IV | võra olematu |
| 68 | h. mänd | üksikpuu | 50 |  | III | kuivanud oksad |
| 69 | sookask | üksikpuu | 20 |  | IV | üks harudest eemaldatud |
| 70 | h. mänd | üksikpuu | 34 |  | IV | kuivanud oksad |
| 71 | h. mänd | üksikpuu | 46 |  | III | kuivanud oksad |
| 72 | h. haab | puudegrupp | 22 |  | III | puudegrupp 7 puud; võrad arenenud tänava poole,võrades esineb kuivanud oksi; kõrval jäävad arooniapõõsad |
|  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |
| 73 | h. haab | üksikpuu | 15 |  | III | tüvel vigastus |
| 74 | arukask | üksikpuu | 28 |  | III | kasvab viltu |
| 75 | sookask | üksikpuu | 24 |  | III |  |
| 76 | h. haab | üksikpuu | 18 |  | III | võra ühepoolne, arenenud pirnipuu pst poole |
| 77 | kuldkask | üksikpuu | 25 |  | II |  |
| 78 | sookask | üksikpuu | 17 |  | IV |  |
| 79 | h. pihlakas | üksikpuu | 20 |  | IV | võras kuivanud oksad |
| 80 | h. mänd | üksikpuu | 38 |  | IV | kuivanud oksad |
| 81 | h. mänd | üksikpuu | 36 |  | IV | kuivanud oksad |
| 82 | h. mänd | üksikpuu | 38 |  | III | kuivanud oksad |
| 83 | h. mänd | üksikpuu | 32 |  | III | kuivanud oksad |
| 84 | h. mänd | üksikpuu | 42 |  | III | all kasvab piibeleht |
| 85 | h. mänd | üksikpuu | 27 |  | IV |  |
| 86 | sookask | üksikpuu | 36 |  | II |  |
| 87 | h. mänd | üksikpuu | 31 |  | IV | kuivanud oksad |
| 88 | h. mänd | üksikpuu | 37 |  | III | võra piklik |
| 89 | h. kuusk | üksikpuu | 29 |  | III |  |
| 90 | suurelehine pärn | üksikpuu | 48 |  | III | puud pos 90-94 kasvavad ridamisi tänava ääres ette on istutatud kuusehekk, mis kiratseb ja on suuremalt jaolt kuivanud. |
| 91 | suurelehine pärn | üksikpuu | 36 |  | III |  |
| 92 | suurelehine pärn | üksikpuu | 45 |  | III |  |
| 93 | suurelehine pärn | üksikpuu | 23 |  | IV | surutud, võra piklik, kuivanud oksad |
| 94 | suurelehine pärn | üksikpuu | 37 |  | III |  |
| 95 | arukask | üksikpuu | 42 |  | III | tüvel sipelgad, võra piklik, kasvab elektriposti hoidvate tõmmitsate otsas |
| 96 | h. mänd | üksikpuu | 36 |  | IV | tüvevigastus, kuivanud oksad võras |
| 97 | h. mänd | üksikpuu | 36 |  | III | kuivanud oksad võras |
| 98 | h. mänd | üksikpuu | 39 |  | III |  |
| 99 | h. pihlakas | üksikpuu | 19 |  | IV | noor puu, haruneb 1,4m kõrgusel |
| 100 | h. mänd | üksikpuu | 28/40 |  | III | kuivanud oksad |
| 101 | h. mänd | üksikpuu | 43 |  | III |  |
| 102 | h. mänd | üksikpuu | 40 |  | IV | võra ühepoolne, kuivanud oksad |
| 103 | h. mänd | üksikpuu | 41 |  | III |  |
| 104 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | III |  |
| 105 | h. pihlakas | üksikpuu | 17 |  | III |  |
| 106 | h. pihlakas | üksikpuu | 12 |  | IV |  |
| 107 | h. pihlakas | üksikpuu | 18 |  | III |  |
| 108 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | IV |  |
| 109 | h. pihlakas | üksikpuu | 10/26 |  | IV |  |
| 110 | h. mänd | üksikpuu | 52 |  | III | kuivanud oksad |
| 111 | h. pihlakas | üksikpuu | 12 |  | IV |  |
| 112 | h. pihlakas | üksikpuu | 14 |  | IV |  |
| 113 | h. pihlakas | üksikpuu | 17 |  | III |  |
| 114 | sookask | üksikpuu | 22 |  | III |  |
| 115 | h. pihlakas | üksikpuu | 10 |  | III | noor puu |
| 116 | sookask | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 117 | h. pihlakas | üksikpuu | 16 |  | III | tüvi allosas kõverusega |
| 118 | sookask | puudegrupp | 19 |  | III | noored puud, all kasvab vaarikas, pihlaka ja vahtra järelkasv |
|  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  |  |  |
| 119 | sookask | üksikpuu | 19 |  | IV | võras kuivanud oksad |
| 120 | sookask | üksikpuu | 20 |  | III |  |
| 121 | sookask | üksikpuu | 13 |  | III | tüvi kõverusega |
| 122 | sookask | üksikpuu | 22 |  | III |  |
| 123 | sookask | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 124 | sookask | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 125 | h. mänd | üksikpuu | 46 |  | III |  |
| 126 | sookask | üksikpuu | 23 |  | III | viltu |
| 127 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III | noor puu |
| 128 | h.pihlakas+h.mänd | puudegrupp | 25 |  | IV | 3pihlakat ja 1mänd |
|  |  |  | 15 |  | IV |  |
|  |  |  | 20 |  | III |  |
|  |  |  | 14 |  | IV |  |
| 129 | h. mänd | üksikpuu | 42 |  | III | kuivanud oksad võras |
| 130 | h. mänd | üksikpuu | 36 |  | III |  |
| 131 | h. mänd | üksikpuu | 25 |  | III |  |
| 132 | h. pihlakas | üksikpuu | 14 |  | IV | all vahtra järelkasv, võras kuivanud oksad |
| 133 | h. mänd | üksikpuu | 40 |  | III | kuivanud oksad |
| 134 | h. pihlakas | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 135 | h. mänd | üksikpuu | 33 |  | III |  |
| 136 | h. pihlakas | üksikpuu | 11 |  | IV | tüvevigastus |
| 137 | h. mänd | üksikpuu | 35 |  | III |  |
| 138 | h. mänd | üksikpuu | 43 |  | III |  |
| 139 | h. mänd | üksikpuu | 34 |  | III | esineb vaigujooksu |
| 140 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | IV | kuivanud oksad |
| 141 | h. mänd | üksikpuu | 39 |  | III |  |
| 142 | h. pihlakas | üksikpuu | 18 |  | IV |  |
| 143 | sookask | üksikpuu | 12 |  | III |  |
| 144 | h. mänd | üksikpuu | 33 |  | III |  |
| 145 | sookask | üksikpuu | 12 |  | III |  |
| 146 | sookask | üksikpuu | 11 |  | III |  |
| 147 | sookask | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 148 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | III |  |
| 149 | sookask | üksikpuu | 16 |  | IV |  |
| 150 | sookask | üksikpuu | 20 |  | III |  |
| 151 | h. pihlakas | üksikpuu | 10/12 |  | IV | tüvi sipelgaid täis, haruneb maapinnalt |
| 152 | sookask | üksikpuu | 11 |  | III |  |
| 153 | h. mänd | üksikpuu | 40 |  | III |  |
| 154 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 155 | h. pihlakas | üksikpuu | 10 |  | III |  |
| 156 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 157 | h. pihlakas | üksikpuu | 11 |  | III |  |
| 158 | h. mänd | üksikpuu | 36 |  | IV |  |
| 159 | h. pihlakas | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 160 | h.mänd+h.pihlakas | puudegrupp | 35 |  | IV | puudegrupp 2 mändi ja pihlakas; võrades kuivanud oksad |
|  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |
| 161 | sookask | üksikpuu | 28 |  | IV | tüvevigastus |
| 162 | h. pihlakas | üksikpuu | 10 |  | IV |  |
| 163 | h. mänd | üksikpuu | 30 |  | III | traat ümber tüve |
| 164 | h. mänd | üksikpuu | 31 |  | III |  |
| 165 | h. pihlakas | üksikpuu | 11 |  | III |  |
| 166 | kuldkask | üksikpuu | 24 |  | III |  |
| 167 | sookask | üksikpuu | 18 |  | III |  |
| 168 | sookask | üksikpuu | 20 |  | III | all kasvab haav järelkasv |
| 169 | sookask | üksikpuu | 37 |  | II | esineb kuivanud tüükaid, ilusa võraga |
| 170 | h. haab | üksikpuu | 21 |  | II |  |
| 171 | h. haab | üksikpuu | 27 |  | II |  |
| 172 | h. haab | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 173 | h. haab | üksikpuu | 25 |  | II |  |
| 174 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III | mätta otsas, võras võrgendkoi |
| 175 | sookask | üksikpuu | 22 |  | III | tüvi kõverusega |
| 176 | sookask | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 177 | sookask | üksikpuu | 18 |  | III |  |
| 178 | h. tamm | üksikpuu | 25 |  | II | all kasvab metsvits |
| 179 | h. pihlakas | üksikpuu | 12 |  | III |  |
| 180 | sookask | üksikpuu | 18 |  | III |  |
| 181 | h. pihlakas | üksikpuu | 10 |  | III |  |
| 182 | sookask | üksikpuu | 18 |  | III |  |
| 183 | sookask | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 184 | sookask | üksikpuu | 23 |  | III |  |
| 185 | h. pihlakas | üksikpuu | 11/11 |  | IV |  |
| 186 | h. mänd | üksikpuu | 38 |  | III |  |
| 187 | h. pihlakas | üksikpuu | 11 |  | IV |  |
| 188 | h. pihlakas | üksikpuu | 18 |  | IV |  |
| 189 | h. pihlakas | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 190 | sookask | üksikpuu | 14 |  | III |  |
| 191 | h. mänd | üksikpuu | 43 |  | III | võras kuivanud oksad |
| 192 | h. mänd | üksikpuu | 29 |  | IV | võras kuivanud oksad |
| 193 | sookask | üksikpuu | 16 |  | III |  |
| 194 | h. mänd | üksikpuu | 38 |  | IV |  |
| 195 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 196 | sookask | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 197 | sookask | üksikpuu | 18 |  | III |  |
| 198 | h. mänd | üksikpuu | 36 |  | IV |  |
| 199 | sookask | üksikpuu | 18 |  | IV |  |
| 200 | sookask | üksikpuu | 15 |  | III | all kasvab mailane |
| 201 | sookask | üksikpuu | 24 |  | II | all kasvab mailane, tüvel vigastus, ilusa liigiomase võraga |
| 202 | sookask | üksikpuu | 22 |  | III | tüvevigastus |
| 203 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | IV |  |
| 204 | sookask | üksikpuu | 17 |  | III | tüvi kõver |
| 205 | h. mänd | üksikpuu | 48 |  | III | võras kuivanud oksad |
| 206 | sookask | üksikpuu | 29 |  | III | tüvevigastus |
| 207 | sookask | üksikpuu | 18 |  | IV | võra ühepoolne |
| 208 | h. sarapuu | põõsas |  |  | IV |  |
| 209 | h. mänd | üksikpuu | 31 |  | IV |  |
| 210 | sookask | üksikpuu | 14 |  | III |  |
| 211 | h. vaher | üksikpuu | 12 |  | III | tüvevigastus |
| 212 | h. sarapuu | põõsas |  |  | IV |  |
| 213 | h. pihlakas | üksikpuu | 19 |  | III |  |
| 214 | h. sarapuu | põõsas |  |  | III | 5 suuremat tüve |
| 215 | h. mänd | üksikpuu | 47 |  | V | suurem osa võrast kuivanud |
| 216 | sookask | üksikpuu | 23 |  | III | kõrval pihlakas, mis haruneb maapinnalt 18/20, tüvevigastus |
| 217 | sookask | üksikpuu | 14 |  | III |  |
| 218 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 219 | h. pihlakas | üksikpuu | 15 |  | IV |  |
| 220 | sookask | üksikpuu | 16 |  | IV |  |
| 221 | h. mänd | üksikpuu |  |  | IV | noor puu, ühepoolne võra |
| 222 | h. mänd | üksikpuu |  |  | III | noor puu |
| 223 | h. mänd | üksikpuu | 47 |  | III | võras kuivanud oksad |
| 224 | h. pihlakas | põõsas |  |  |  |  |
| 225 | sookask | üksikpuu | 11 |  | V |  |
| 226 | h. pihlakas | üksikpuu | 16/18 |  |  | harud omavahel põimunud |
| 227 | sookask | üksikpuu | 13 |  | IV | all sõnajalad |
| 228 | h. pihlakas | üksikpuu | 16 |  | IV | all sõnajalad |
| 229 | h. mänd | üksikpuu | 39 |  | IV | kõrval eemaldatud haru, mille juurejalamil seen viljakehad; võras kuivanud oksad |
| 230 | h. mänd | üksikpuu | 42 |  | IV |  |
| 231 | h. pihlakas | üksikpuu | 11 |  | III |  |
| 232 | sookask | üksikpuu | 21/14 |  | IV |  |
| 233 | h. pihlakas | üksikpuu | 13/14 |  | III | haruneb 1m kõrgusel |
| 234 | h. pihlakas | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 235 | h. pihlakas | üksikpuu | 10 |  | III |  |
| 236 | sookask | üksikpuu | 13 |  | III |  |
| 237 | sookask | üksikpuu | 12 |  | III |  |
| 238 | h. mänd | üksikpuu | 39 |  | III | all kasvab vaarikas, vahtra järelkasv, sarapuu põõsad |
| 239 | h. pihlakas | üksikpuu | 18/8/18 |  | IV | haruneb ca 40 cm kõrgusel kolmeks, võras kuivanud oksad |
| 240 | h. pihlakas | üksikpuu | 9 |  | III |  |
| 241 | sookask | üksikpuu | 11 |  | III |  |
| 242 | sookask | üksikpuu | 22 |  | III |  |
| 243 | sookask | üksikpuu | 9 |  | III |  |
| 244 | sookask | üksikpuu | 19 |  | III |  |

Tabel 2. Puittaimede nimekiri.

| Jrk nr | Kodu-maisus | Puittaime eestikeelne nimetus | Puittaime teaduslik nimetus |
| --- | --- | --- | --- |
| Lehtpuud ja -põõsad |  |  |  |
| 1 |  | aroonia, must | Aronia melanocarpa |
| 2 | * | haab, harilik | Populus tremula |
| 3 | * | kask, aru- | Betula pendula |
| 4 | * | kask, kuld- (arukase ja sookase hübriid) | Betula × aurata (Betula pendula × Betula pubescens) |
| 5 | * | kask, soo- | Betula pubescens |
| 6 |  | kibuvits, kurdlehine | Rosa rugosa |
| 7 |  | kreegipuu | Prunus insititia |
| 8 | * | magesõstar | Ribes alpinum |
| 9 | * | pihlakas, harilik | Sorbus aucuparia |
| 10 | * | pärn, suurelehine | Tilia platyphyllos |
| 11 | * | sarapuu, harilik | Corylus avellana |
| 12 | * | tamm, harilik | Quercus robur |
| 13 | * | toomingas, harilik | Padus avium (=Prunus padus) |
| 14 | * | vaher, harilik | Acer platanoides |
| Okaspuud |  |  |  |
| Jrk nr | Kodu-maisus | Puittaime eestikeelne nimetus | Puittaime teaduslik nimetus |
| 15 | * | kuusk, harilik | Picea, abies |
| 16 | * | mänd, harilik | Pinus sylvestris |

LISA 1