Tähtheina tee 16 puittaimestiku haljastuslik hinnang

# Sissejuhatus

Haljastusliku hinnangu teostamiseks vajalik dendroloogiline inventuur viidi läbi septembris 2013 umbes 0.15 ha suurusel alal Maardu linnas, Muuga aedlinnas, Tähtheina tee 16 kinnistul, kuhu on kavas ehitada pereelamu. Hinnati kinnistul kasvavaid puid.

Uuritud alal paikneb ebaühtlase iseloomuga sookase enamusega segapuistu, mille koosseisus kasvab vähesel määral teisi lehtpuid ja mõned okaspuud.

Puistu on naaberkinnistute elanike poolt kasutuses parkmetsana, kuhu on aegade jooksul tehtud ka lisaistutusi (aed-õunapuud, hõbekuused, erinevad põõsaliigid). Enamikus osas on kinnistu niidetud ja rahuldavalt hooldatud.

Haljastusliku hinnangu koostas ja välitööd teostas dendroloog Kalle Kõllamaa, välitööl osales aednik Mare Raidma.

# Metoodika

Välitööde teostamisel ja töö vormistamisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr. 34 3. maist 2006 “Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord”, mis sobib hästi erinevate puittaimedega kaetud alade kirjeldamiseks.

Töö käigus eraldati alusplaanil M 1:500 üksikpuud, puude rühmad ja põõsad ning alusplaanile kanti nende haljastuslike objektide võra või võrastike projektsiooni kontuur ja juurde kirjutati alusplaanile unikaalne number.

Iga eelnimetatud haljastusliku objekti andmed kanti numereeritud haljastuslike objektide nimekirja (Tabel 1). Selles nimekirjas järgneb igale numbrile puittaime nimetus; puu diameeter 1,3 m kõrgusel sentimeetrites (kui on tegemist mitmeharulise puuga, on diameetrid eraldatud sümboli "&" abil; puude rühmades semikooloniga); vajadusel puittaime kõrgus meetrites; üksikpuudel, põõsastel ja lähestikku paiknevate puude rühmadel suurim võra läbimõõt meetrites; haljastusliku väärtuse hinne ja märkused.

Puittaimede kõrgus hinnati visuaalselt.

Nimede lühendamiseks tähistati epiteeti “harilik” lühendiga “h.”.

Ühtlasi hinnati iga haljastusliku objekti haljastuslik väärtus antud kohal. Aluseks olid siin 5-astmelised skaalad (LISA 1 “Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala”; LISA 1b “Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala”). Puittaimede haljastuslik väärtus on dendroloogilisel plaanil ära toodud vastavate värvidega:

I klass – punase värviga;

II klass – sinise värviga;

III klass – rohelise värviga;

IV klass – kollase värviga;

V klass – pruuni värviga.

Hiljem koostati ala puittaimede nimekiri eesti keeles ladinakeelsete vastetega (Tabel 2).

1. Puittaimestiku üldandmed

Uuritud alal paikneb ebaühtlase iseloomuga sookase enamusega segapuistu, mille ülarindes kasvavad kaasliikidena h. haavad, h. toomingad ja raagremmelgad. Lisaks kasvavad alal üksikud h. vahtrad, h. tammed, h. jalakad, h. saared, h. hobukastanid ja h. männid.

Puud on kasvanud vastastikuses koosmõjus ja enamikul puudest on ühekülgne või mingis suunas välja venitatud võra. Osade tihedalt koos kasvanud puude võra alaosas on kuivanud oksi. Vanemate puude varjus olevate nooremate sookaskede võrad kinnistu keskosas on väikse läbimõõduga ja lühikesed. Võib ka eeldada, et puude juurekavad on väiksed ja puistu harvendamisel võivad alles jäävad puud osutuda tormihellaks.

Kinnistu ida- ja lääneserva on istutatud h. kuuski ja paar hõbekuuske, mis on aga kohati kasvanud kõrgemate lehtpuude võrade sisse ning edasine kasvuruum kuuskedel puudub.

Alusmetsas esineb kohati h. toominga, h. haava, h. pihlaka ja h. vahtra järelkasvu. Põõsastest esineb uuritud alal h. sarapuud, h. sirelit, h. ebajasmiini, koer-kibuvitsa, kurdlehist roosi ja tähk-toompihlakat.

Uuritud alal eristati 18 puittaimeliiki ja -vormi ning -hübriidi, millest 13 on kodumaised.

Tabel 1. Numereeritud haljastuslike objektide nimekiri.

| Jrk. nr. | Puittaime nimetus | Hindamise objekt | Rinnasdiameeter (diameeter 1,3 m kõrguselt maapinnast), cm | Kõrgus / kõrguste vahemik, m | Võra suurim läbimõõt, m | Haljastuslik väärtus-klass | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hall lepp | puude rühm | 20; 14 & 15 & 17; 17 & 10 & 19; 33; 18 |  |  | IV | 9 tüve; tihe puuderühm kinnistu põhjaosas |
| 2 | sookask | üksikpuu | 26 |  | 5 | III |  |
| 3 | harilik toomingas | üksikpuu | 8 & 13 |  | 3 | IV | 2-haruline |
| 4 | sookask | üksikpuu | 34 & 14 |  | 9 | III | 2-haruline |
| 5 | tähk-toompihlakas | üksikpuu |  | 3 |  | IV | 3 taime reas |
| 6 | harilik kuusk | üksikpuu |  | 3 |  | IV | kasvuruum puudub |
| 7 | harilik toomingas | üksikpuu | 15 & 9 |  | 5 | IV | 2-haruline; all hall lepp H=4 m, V |
| 8 | sookask | üksikpuu | 29 & 42 & 17 |  | 9 | III | 3-haruline; tüvel musta pässiku stroomade kogumikud |
| 9 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 4 | III |  |
| 10 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 6 | III |  |
| 11 | sookask | üksikpuu | 15 |  | 5 | IV | pikilõhe tüves |
| 12 | sookask | üksikpuu | 30 |  | 8 | IV | hõre, võras kuivanud oksad |
| 13 | sookask | üksikpuu | 17 &25 & 11 & 12 & 11 & 31 |  | 10 | III | 6-haruline |
| 14 | rabe remmelgas | kännuvõsu | 9 & 10 & 8 & 16 & 11 |  |  | V | 5 jämedamat võsu; sees haralise ploomipuu järelkasv H=3 m, V |
| 15 | sookask | üksikpuu | 22 |  | 6 | IV | all kurdlehine kibuvits, III |
| 16 | kurdlehine kibuvits | põõsas |  | 2 |  | III | lillade õitega sort |
| 17 | sookask | üksikpuu | 26 |  | 6 | III |  |
| 18 | sookask | üksikpuu | 20 |  | 7 | III | all varajane veigela, H=1 m, III |
| 19 | sookask | üksikpuu | 28 |  | 8 | III |  |
| 20 | sookask | üksikpuu | 36 |  | 9 | III |  |
| 21 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 6 | III | 2 haru ära saetud |
| 22 | sookask | üksikpuu | 21 & 11 |  | 6 | IV | 2-haruline; all h. pihlakas, H=4 m, IV |
| 23 | harilik vaher | üksikpuu | 27 & 12 |  | 7 | IV | 2-haruline; all h. sirel, H=2 m, IV |
| 24 | harilik kuusk | üksikpuu | 26 |  | 5 | IV | võra hõre |
| 25 | harilik kuusk | üksikpuu | 26 |  | 5 | IV | võra hõre |
| 26 | hõbekuusk | üksikpuu | 8 |  | 1 | V | h. kuuse nr 25 all, kasvuruum puudub |
| 27 | harilik kuusk | üksikpuu | 32 |  | 6 | IV | el.posti kohal, all h. ebajasmiin, H=4 m, IV |
| 28 | sookask | üksikpuu | 37 |  | 6 | III | all raudtorust konstruktsioon, tuleks eemaldada |
| 29 | sookask | üksikpuu | 29 |  | 5 | III |  |
| 30 | sookask | üksikpuu | 20 |  | 5 | III |  |
| 31 | harilik vaher | üksikpuu | 27 |  | 8 | IV | võras kuivanud oksad |
| 32 | sookask | üksikpuu | 21 |  | 5 | III |  |
| 33 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 7 | IV | all raagremmelgas, D=10 cm, V |
| 34 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 4 | III |  |
| 35 | sookask | üksikpuu | 23 |  | 5 | IV | takistab h. kuuse nr 36 kasvu |
| 36 | harilik kuusk | üksikpuu | 12 |  | 3 | III |  |
| 37 | sookask | üksikpuu | 18 |  | 4 | IV | takistab h. kuuse nr 36 kasvu |
| 38 | harilik kuusk | üksikpuu | 10 |  | 4 | IV |  |
| 39 | sookask | üksikpuu | 16 |  | 4 | III |  |
| 40 | harilik toomingas | üksikpuu | 7 |  | 4 | V |  |
| 41 | sanglepp | üksikpuu | 46 |  | 9 | III |  |
| 42 | sookask | üksikpuu | 34 |  | 7 | IV | kaldu lõuna suunas, tüvel lõhe |
| 43 | sookask | üksikpuu | 29 |  | 6 | V | NB! Murdumisohtlik, tüvel lõhe |
| 44 | sookask | üksikpuu | 16 |  | 4 | IV | tüvi lapik |
| 45 | sookask | üksikpuu | 18 |  | 5 | III |  |
| 46 | sookask | üksikpuu | 32 |  | 7 | IV | tüvevigastus 1 m kõrgusel |
| 47 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 9 | IV | latv kängunud |
| 48 | hõbekuusk | üksikpuu | 8 |  | 4 | IV | kaldu lääne suunas, all h. tamm, H=0.5 m, IV |
| 49 | harilik kuusk | üksikpuu | 29 |  | 8 | III | all h. hobukastan, H=5 m, V |
| 50 | harilik kuusk | üksikpuu | 15 |  | 3 | V | kasvuruum puudub |
| 51 | harilik vaher | üksikpuu | 16 |  | 3 | V | kasvuruum puudub |
| 52 | sookask | üksikpuu | 30 |  | 7 | III | puu on kaldu lõuna suunas |
| 53 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 6 | III |  |
| 54 | sookask | üksikpuu | 35 |  | 6 | III |  |
| 55 | sookask | üksikpuu | 15 |  | 3 | IV | all h. toominga järelkasv, H=4 m, V |
| 56 | sookask | üksikpuu | 24 & 21 |  | 6 | III | 2-haruline; puu on kaldu ida suunas |
| 57 | harilik jalakas | üksikpuu | 34 & 30 |  | 10 | III | 2-haruline; ühel kuival harul soomustoriku viljakeha |
| 58 | harilik hobukastan | üksikpuu | 40 |  | 10 | III |  |
| 59 | harilik saar | üksikpuu | 22 & 11 |  | 4 | IV | 2-haruline; all h. pihlakas, h. vaher, H=5 m, V |
| 60 | sookask | üksikpuu | 35 |  | 7 | V | NB! Murdumisohtlik, tüvel kasekäsna viljakehad |
| 61 | sookask | üksikpuu | 17 |  | 4 | IV |  |
| 62 | sookask | üksikpuu | 15 |  | 2 | IV |  |
| 63 | sookask | üksikpuu | 15 |  | 3 | IV |  |
| 64 | sookask | üksikpuu | 8 |  | 3 | V |  |
| 65 | sookask | üksikpuu | 23 |  | 5 | III |  |
| 66 | sookask | üksikpuu | 25 |  | 5 | III |  |
| 67 | harilik sarapuu | põõsas |  | 6 |  | III | all mustja paju ja raagremmelga hübriidi põõsas, H=3 m, V, h. hobukastani ja h.toominga järelkasv, H=2 m, V |
| 68 | sookask | üksikpuu | 16 |  | 5 | III |  |
| 69 | raagremmelgas | üksikpuu | 20 & 24 |  | 6 | V | üks haru kuivanud, all kuivanud ladvaga h. mänd, D=19 cm, V |
| 70 | sookask | üksikpuu | 14 & 12 |  | 5 | III |  |
| 71 | harilik sirel | põõsas |  | 4 |  | III |  |
| 72 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 8 | III |  |
| 73 | sookask | puude rühm | 19; 25; 25 |  | 6 | III | 3 puud |
| 74 | harilik jalakas | üksikpuu | 20 |  | 6 | IV |  |
| 75 | sookask | üksikpuu | 22 |  | 4 | III |  |
| 76 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 6 | IV | tüves lõhe |
| 77 | sookask | üksikpuu | 26 |  | 7 | III |  |
| 78 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 6 | IV | tüvevigastus |
| 79 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 6 | IV | tüvi kõver, mehhaanilise vigastusega |
| 80 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 7 | IV | tüves lõhe |
| 81 | sookask | üksikpuu | 30 & 18 |  | 11 | III | 2-haruline; tüve allosas pahk |
| 82 | sookask | üksikpuu | 7 |  | 3 | V | kasvuruum puudub |
| 83 | sookask | üksikpuu | 19 |  | 5 | IV |  |
| 84 | harilik haab | üksikpuu | 12 & 15 & 15 & 18 |  | 9 | III | 4-haruline; all h. sirel, H=2 m, IV |
| 85 | sookask | üksikpuu | 36 & 28 |  | 12 | III | 2-haruline |
| 86 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 5 | III |  |
| 87 | harilik vaher | üksikpuu | 22 |  | 7 | III |  |
| 88 | sookask | üksikpuu | 17 |  | 3 | V | tüvel lõhe |
| 89 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 6 | IV | tüvel musta pässiku pahad |
| 90 | sookask | üksikpuu | 31 & 28 |  | 6 | V | taeliku viljakehad tüvel, hääbuv puu |
| 91 | harilik jalakas | üksikpuu | 8 |  | 3 | IV |  |
| 92 | sookask | üksikpuu | 18 |  | 4 | V |  |
| 93 | harilik tamm | üksikpuu |  | 0.5 |  | IV | noor taim |
| 94 | sookask | üksikpuu | 19 |  | 5 | IV | tüve allosas mehhaaniline vigastus |
| 95 | raagremmelgas | üksikpuu | 36 & 37 & 32 |  | 11 | III | 3-haruline |
| 96 | raagremmelgas | üksikpuu | 23 |  | 4 | V | kasvuruum puudub |
| 97 | raagremmelgas | üksikpuu | 18 & 35 & 46 |  | 8 | IV | 3-haruline; ühel harul mehhaaniline vigastus |
| 98 | sookask | üksikpuu | 24 & 30 & 27 |  | 12 | III | 3-haruline, all h. vahtra , h. pihlaka, h. jalaka ja h. haava järelkasv, H=2-5m, V |
| 99 | harilik jalakas | üksikpuu | 27 |  | 6 | V | latv kuivanud, korvirõngas kinnitatud puule |
| 100 | aed-õunapuu | üksikpuu | 8 & 12 |  | 4 | V | 2-haruline; kasvuruum puudub |
| 101 | harilik mänd | üksikpuu | 27 |  | 6 | III |  |
| 102 | harilik tamm | üksikpuu | 21 & 15 |  | 9 | III | 2-haruline |
| 103 | sookask | üksikpuu | 10 & 27 & 22 |  | 7 | III | 3-haruline |
| 104 | harilik hobukastan | üksikpuu | 36 |  | 10 | III |  |
| 105 | harilik haab | üksikpuu | 67 | 21 | 15 | II | silmapaistvate mõõtmetega laia võraga puu |
| 106 | harilik mänd | üksikpuu |  | 3 |  | V | puu on kaldu kooldunud |
| 107 | aed-õunapuu | üksikpuu | 11 & 14 & 13 |  | 5 | IV | 3-haruline |
| 108 | sookask | üksikpuu | 18 |  | 4 | V | kasvuruum puudub |
| 109 | sookask | üksikpuu | 17 |  | 3 | IV |  |
| 110 | sookask | üksikpuu | 21 & 17 & 16 |  | 11 | III | 3-haruline |
| 111 | sookask | üksikpuu | 22 |  | 4 | IV |  |
| 112 | sookask | üksikpuu | 32 |  | 9 | III |  |
| 113 | sookask | üksikpuu | 33 |  | 8 | III |  |
| 114 | harilik kuusk | üksikpuu | 14 |  | 4 | IV | kasvuruum puudub |
| 115 | harilik mänd | üksikpuu | 33 |  | 6 | III |  |
| 116 | harilik kuusk | üksikpuu | 12 |  | 3 | III |  |
| 117 | harilik kuusk | üksikpuu | 19 |  | 4 | III |  |
| 118 | harilik kuusk | üksikpuu | 17 |  | 4 | III |  |
| 119 | harilik kuusk | üksikpuu | 8 |  | 3 | IV | okastik kolletunud |
| 120 | sookask | üksikpuu | 22 & 21 & 7 & 19 & 20 |  | 10 | III | 5-haruline; kaldu kirde suunas kuuskede peale |
| 121 | harilik haab | üksikpuu | 32 |  | 9 | III |  |
| 122 | sookask | üksikpuu | 23 & 16 |  | 5 | IV | 2-haruline |
| 123 | sookask | üksikpuu | 16 |  | 4 | III |  |
| 124 | harilik haab | üksikpuu | 27 |  | 8 | III |  |
| 125 | harilik haab | üksikpuu | 28 |  | 4 | III |  |
| 126 | sookask | üksikpuu | 13 & 8 & 13 & 10 |  | 5 | IV | 4-haruline |
| 127 | sookask | üksikpuu | 9 & 11 & 20 |  | 4 | V | 3-haruline; puu on kuivanud, tüvel musta pässiku pahad |
| 128 | sookask | üksikpuu | 27 |  | 6 | IV | võiks eemaldada kuuskedele kasvuruumi andmiseks |
| 129 | harilik kuusk | üksikpuu | 11 |  | 3 | IV | kasvuruum puudub |
| 130 | harilik kuusk | üksikpuu | 9 |  | 3 | IV | kasvuruum puudub |
| 131 | sookask | üksikpuu | 21 |  | 8 | IV | lapikuks surutud võra |
| 132 | sookask | üksikpuu | 24 |  | 7 | V | kasvuruum puudub, all aed-õunapuu, H=3 m, V |
| 133 | harilik haab | üksikpuu | 30 |  | 8 | III | all koerkibuvits, H=2 m, IV |
| 134 | harilik haab | üksikpuu | 31 |  | 5 | III |  |
| 135 | harilik haab | üksikpuu | 33 |  | 6 | III | tüvelõhe |
| 136 | sookask | üksikpuu | 20 |  | 4 | III |  |
| 137 | sookask | üksikpuu | 16 |  | 3 | III |  |
| 138 | raagremmelgas | üksikpuu | 23 & 22 |  | 5 | V | 2-haruline; kaldu tee kohal |
| 139 | harilik sirel | üksikpuu |  | 2 |  | IV |  |
| 140 | sookask | üksikpuu | 34 |  | 7 | IV | 1 haru kuivanud |
| 141 | harilik haab | üksikpuu |  | 4 | 1 | V | puu on kuivanud |
| 142 | harilik haab | üksikpuu | 10 |  | 3 | IV |  |
| 143 | sookask | üksikpuu | 22 & 22 |  | 5 | III | 2-haruline |
| 144 | harilik haab | üksikpuu | 28 |  | 8 | III |  |
| 145 | harilik haab | üksikpuu | 20 |  | 4 | V | kasvuruum puudub |
| 146 | sookask | üksikpuu | 28 & 15 |  | 6 | III | 2-haruline |

Tabel 2. Puittaimede nimekiri.

| Jrk. nr. | Kodu-maisus | Puittaime eestikeelne nimetus | Puittaime teaduslik nimetus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ebajasmiin, harilik | Philadelphus coronarius |
| 2 | + | haab, harilik | Populus tremula |
| 3 | + | jalakas, harilik | Ulmus glabra |
| 4 | + | kask, soo- | Betula pubescens |
| 5 | + | kibuvits, koer- | Rosa canina |
| 6 |  | kibuvits, kurdlehine | Rosa rugosa |
| 7 | + | kuusk, harilik | Picea abies |
| 8 |  | kuusk, hõbe- | Picea pungens f. glauca |
| 9 | + | lepp, hall | Alnus incana |
| 10 | + | lepp, sang- | Alnus glutinosa |
| 11 | + | mänd, harilik | Pinus sylvestris |
| 12 | + | mustja paju ja raagremmelga hübriid | Salix myrsinifolia × Salix caprea |
| 13 | + | remmelgas, raud- | Salix pentandra |
| 14 | + | sarapuu, harilik | Corylus avellana |
| 15 | + | tamm, harilik | Quercus robur |
| 16 | + | toomingas, harilik | Padus avium (=Prunus padus) |
| 17 |  | veigela, varajane | Weigela praecox |
| 18 |  | õunapuu, aed- | Malus domestica |

# 2. Puittaimestiku haljastusväärtus

Kuivõrd ala haljastuses on valdavad ise alale levinud puittaimed, mille hooldus on olnud tagasihoidlik, siis on alal ülekaalus haljastuslikult väheväärtuslikud ja likvideeritavad puud ja põõsad.

Haljastuslikult väärtuslikke (II väärtusklass) puid on kinnistul vaid üks harilik haab nr 105, mis omab silmapaistvalt suurt võra ja jämedat tüve.

Teistest puudest väärtuslikumaks, haljastuslikult oluliseks (III väärtusklass), võib pidada suurema võraga sookaski ja h. haabasid ning üksikuid h. hobukastaneid (nr 58, 84), h. tamme (nr 102), h. vahtrat (nr 87) ja sangleppa (nr 41).

Suurema osa biomassist kinnistul annavad sookased ja kinnistu lõunaosas paiguti harilikud haavad, milledest osa on tihedalt koos kasvanud, omavad väikest võra ja mille haljastuslik väärtus on väike.

Ebapüsivas seisundis, ohtlikult kaldu vajunud, kuivanud, rõhutud olekus ja lähiajal hääbuvad puud tuleks likvideerida.

Alal kirjeldatud ja eraldi dendroloogilisele plaanile kantud 146 haljastuslikku objekti jagunevad väärtusklasside vahel järgmiselt:

väärtuslikud (II väärtusklass) – 1 (0.6%)

olulised (III väärtusklass) – 69 (47.3 %);

väheväärtuslikud (IV väärtusklass) – 53 (36.3 %);

likvideeritavad (V väärtusklass) – 23 (15.8 %).

Järeldused

- Puud paiknevad uuritud alal üsna ühtlaselt.

- Uuritud alal kasvab vaid üks väärtuslik puu.

- Ligi pool alal kasvavatest puudest on haljastuslikult olulised puud, mis on valdavalt loodusliku tekkega.

- Ülejäänud puistust poole moodustavad väheväärtuslikud ja likvideeritavad puud.

# Ettepanekud olemasoleva haljastuse säilitamiseks, hoolduseks ja täiendamiseks

- Jälgida, et ehitustegevuse käigus säilitatavate puude juuri ega tüvesid ei vigastataks.

- Parandada kinnistul kasvavate haljastuslikult oluliste puude kasvutingimusi väheväärtuslike ja likvideeritavate puude väljaraiumise teel.

- Esimese järjekorras tuleks likvideerida murdumisohtlikud sookased nr 43 ja 60.

- Asemele ja juurde istutatavate puudena võiks eelistada suurekasvulistest puuliikidest sangleppa, arukaske, suurelehist ja läänepärna, keskmise kasvuga puudest iluõunapuid ja -pihlakaid. Põõsastest harilikku ebajasmiini, harilikku sirelit ja erinevaid enelaid.

# Kokkuvõte

Tähtheina tee 16 kinnistul kasvab vaid üks haljastuslikult väärtuslik puu. Haljastuslikult olulisi puid on ligi pool seal kasvavatest puudest. Ülejäänud osa moodustavad haljastuslikult väheväärtuslikud ja likvideeritavad puud.

Uuritud alal eristati 18 puittaimeliiki ja -vormi ning -hübriidi, millest 13 on kodumaised.

Juurde lisatud dendroloogiline plaan ja väärtushinnangu skaala selgitus (LISA 1, LISA 1b).

Tallinnas, 19.09.2013.

Koostaja,

Kalle Kõllamaa,

dendroloog

tel. 6062674, kalle.kollamaa@botaanikaaed.ee

LISA 1. Puude haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik puu (I väärtusklass) – dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate puuliikide eriti suured ja elujõulised eksemplarid. Puud, mis on dendroloogilised haruldused või mis omavad ajaloolist või kultuuriloolist väärtust. Samuti looduskaitse all olevad puud. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik puu (II väärtusklass) – dekoratiivne, pikaealine ning mehhaanilistest vigastustest, haigustest või kahjuritest kahjustamata (või väikese kahjustusega) puu. Dekoratiivsete, haigus- ning kahjurikindlate ja pikaealiste puuliikide noored elujõulised eksemplarid. Haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud puu. Omab olulist maastikulist ja ökoloogilist tähtsust. Säilitada.

3) Oluline puu (III väärtusklass) – dekoratiivne või pikaealine ning väheste mehhaanilistest vigastustest, haiguste- või kahjuritetunnustega, kuid veel elujõuline (juurdekasvu omav) puu. Puu, mis on osa ökoloogiliselt efektiivsest haljastusega kohast Võimalusel säilitada.

4) Väheväärtuslik puu  (IV väärtusklass) – puu, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat puud. Puu, mis on oma eluea lõpul kas vanuse või kahjustuste tõttu. Puu, mis on allasurutud seisundis. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik puu, mida võib säilitada kui biomassi, kuid mis on soovitav likvideerida või asendada väärtuslikumate puuliikidega. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav puu (V väärtusklass) – haige elujõuetu, ohtlik puu, ning millel on antud kohal väike ökoloogiline tähtsus. Puu, mis on kuivanud, tugevasti kahjustunud varju, linnatingimuste, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Puu, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi puid või muud haljastust. Kuulub väljaraiumisele.

LISA 1b. Põõsaste haljastusliku väärtuse hindamise skaala

1) Eriti väärtuslik põõsas (I väärtusklass) - dekoratiivsete ja/või pikaealiste ning haigustele ja kahjuritele vastupidavate põõsaliikide eriti suured (ja elujõulised) eksemplarid. Looduskaitsealune põõsaliik ja dendroloogiline haruldus. Kindlasti säilitada.

2) Väärtuslik põõsas (II väärtusklass) – elujõuline ja/või tähelepanuväärsete dekoratiivsete iseärasustega põõsas; haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud leht- või okaspõõsas. Omab ökoloogilist ja ruumilist väärtust. Säilitada samas seisundis. Rühmad säilitada tervikuna või suurte rühmadena.

3) Oluline põõsas (III väärtusklass) – haljastusplaani (istutusskeemi) järgi istutatud või linnatingimustele vastupidav ja talvekindel ala ilmestavat ja keskkonda parandavat tähtsust omav leht- või okaspõõsas, mille dekoratiivsed omadused on vähenenud. Võimalusel säilitada ja noorendada.

4) Väheväärtuslik põõsas (IV väärtusklass) – lühiealine isekülvne või võsundiliselt levinud põõsas, mis kahjustab või tulevikus hakkab kahjustama liigiliselt/sordiliselt või asukohalt ala väärtuslikumat haljastust. Linnahaljastuse seisukohalt väheväärtuslik põõsas, mida soovi korral võib säilitada kui biomassi. Võib likvideerida.

5) Likvideeritav põõsas (V väärtusklass) – põõsas, mis on tugevasti kahjustunud varju, kahjurite, põlemise, mehaaniliste vigastuste jms. tõttu. Samuti põõsas, mis on haige, elujõuetu ning omab väikest ökoloogilist tähtsust. Põõsas, mis varjab ja kahjustab I ja II väärtusklassi põõsaid või muid haljastust. Võib likvideerida.