Töö  nr.		204- 04								Eksemplar  nr. 1/6

Tellija:		AS J.P.KINNISVARAARENDUS,

Metsakasti tee 20, Metsakasti küla

74001 Viimsi vald

tel. 5068333

e-mail:jyri.promm@hot.ee

Töö  täitja:	OÜ MAAPLANEERINGUD, reg. nr. 10194910,

Mustamäe tee 51 t 413,417

10621 Tallinn

Tel.6528403

e-mail:maap@hot.ee

Harju maakond  Maardu linn

ALTMETSA TEE 10 A KINNISTU

DETAILPLANEERING

TÖÖGRUPP:

arhitektuur - planeerimine		arhitekt			Jelena Dokelin

keskkonnamõjud   dr.geogr., KMH litsents nr. 0058	Ene Lausmaa

vormistas						tehnik			Eugen Jakobson

vormistas						tehnik			Viive Uibo

Peaarhitekt	       Jörgen Vähi				                     Tallinn,  04.2009.a.

SISUKORD

A.	SELETUSKIRI												lk.

| 1. | PLANEERINGU LÄHTEANDMED | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PLANEERINGU ÜLDEESMÄRGID | 5 |
| 3. | OLEMASOLEV OLUKORD | 6 |
|  | 3.1. Üldandmed | 6 |
|  | 3.2. Planeeritava ala piirid | 6 |
|  | 3.3. Geodeesia | 7 |
|  | 3.4. Rohelised alad ja keskkonnakaitse | 7 |
|  | 3.5. Muinsuskaitse ja looduskaitse | 7 |
|  | Skeem 1. Asukoha skeem | 8-9 |
| 4. | PLANEERIMISLAHENDUS | 10-22 |
|  | 4.1. Linnaruum | 10 |
|  | 4.1.1. Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed | 10 |
|  | 4.1.2. Üldlahendus | 11 |
|  | 4.1.3. Krundistruktuur ja hoonestustingimused | 12 |
|  | 4.2. Keskkonnatingimused Haljastus ja heakorrastus Keskkonnakaitse ja keskkonnamõjud | 13 |
|  | 4.3. Tänavavõrk ja liikluskorraldus | 15 |
|  | 4.4. Tehnovõrgud | 16 |
|  | 4.4.1. Elektrivarustus | 16 |
|  | 4.4.2. Side | 16 |
|  | 4.4.3. Küte | 17 |
|  | 4.4.4. Veevarustus ja kanalisatsioon | 17 |
|  | 4.4.5. Vertikaalplaneerimise põhimõtted ja sadevete ärajuhtimine | 18 |
|  | 4.5. Tuleohutuse tagamine | 19 |
|  | 4.6. Erinõuded | 20 |
|  | 4.6.1. Servituudid | 20 |
|  | 4.6.2. Seadusejärgsed kitsendused | 20 |
|  | 4.7. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded | 21 |
|  | 4.8. Näitajad planeeritava ala kohta | 22 |

B.	LISAD

| 1. | #### Lähtetingimused | 23-32 |
| --- | --- | --- |
| Lisa 1.1. | Väljavõte kinnistusregistrist | 23 |
| Lisa 1.2. | Väljavõte äriregistrist | 24 |
| Lisa 1.3. | Katastriüksuse plaan M 1:2000 – kat. Tunnus 44604:001:0165 | 25 |
| Lisa 1.4. | Väljavõte skeemilisest kaardist M 1:1000, omavalitsuste õiendid restitutsiooninõuete olemasolust | 26 |
| Lisa 1.5. | Väljavõte EELIS infolehest (Iru Aiandi kivi kaitsevöönd ulatus) | 30 |
| Lisa 1.6 | Altmetsa 10 A kinnistu topograafiline maa-ala plaan M 1:500 (väljatrükkk M 1:1000) | 32 |
| 2. | Tehnilised tingimused | 33-52b |
| Lisa 2.1. | Elektrivarustuse tehnilised tingimused – AS Eesti Energia nr. 159395, 11.03.2009.a.. Võrgu- ja elektrileping nr. 145963003/2ja nr. 145963002/3. Võrguühenduse fikseerimise kokkulepe nr. 145963002VK/1 -10.03.2005. Mõõtepunkti andmete kinnitamise akt. | 33 |
| Lisa 2.2. | Maagaasi ostu-müügileping – OÜ Bingonet nr. 48, 17 märts 2005.a. | 39 |
| Lisa 2.3. | Veevarustuse kokkulepe – AS Vudink nr. 173, 01.02.2007.a. Joogivee analüüsid. | 45 |
| Lisa 2.4. | Liitumise tehnilised tingimused - AS Maardu Vesi nr. 543, 04.03.2009.a. | 52 |
| Lisa 2.5. | Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused – AS Elion Ettevõtted nr. 12237407, 07.07.2009.a. | 52a |

C.	JOONISED

| Joonis 1 | Lähteplaan | M 1:1000 | 53 |
| --- | --- | --- | --- |
| Joonis 2 | Põhijoonis | M 1:1000 | 54 |
| Joonis 3 | Tehnovõrgud | M 1:1000 | 55 |
| Joonis 4 | Illustreeriv joonis | M 1:1000 | 56 |

D.	KOOSKÕLASTUSED

|  | Altmetsa tee 10A kinnistu (44604:001:0165) detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel | 57-59 |
| --- | --- | --- |
|  | Väljavõtted originaalkooskõlastustega joonistest 2, Põhijoonis ja 3, Tehnovõrgud (originaalkooskõlastused kaustas 1/6) | 60-61 |
|  | Kooskõlastused kronoloogilises järjekoras | 62-76 |

E.	MENETLUSDOKUMENDID (kronoloogilises järjekorras)

|  | Detailplaneeringu koostamise algatamine – Maardu Linnavalitsuse 09.05.2007.a. korraldus nr 194. | 77 |
| --- | --- | --- |
|  | Maardu Linnavalitsuse 09.05.2007.a korralduse nr 194 Detailplaneeringute koostamise algatamine osaline muutmine – Maardu Linnavalitsuse 08.08.2007.a korraldus nr 299. | 78 |
|  | Altmetsa tee 10 A kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad – kooskõlastatud Maardu Linnavalitsusega 09.05.2007.a. | 79 |
|  | Leping detailplaneeringu koostamise ja finanseerimise õiguse üleandmise kohta – Maardus 21.06.2007.a. | 82 |
|  | Väljavõte maakonnalehest Harjumaa 02.11.2007.a. nr. 81 (1568) Altmetsa tee 10A maaüksuse detailplaneeringu algatamise kohta. | 84 |
|  | Väljavõte Maardu Linnavalitsuse planeerimis- ja maakorraldusosakonna protokollist 12.09.2007 Altmetsa tee 10A maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu kohta. | 85 |
|  | Maardu Linnavalitsuse 03.12.2009.a korralduse nr 446 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku kuulutamine. | 87 |
|  | Väljavõte maakonnalehest Harju Elu 11.12.2009.a. Altmetsa tee 10A kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta. | 88 |

SELETUSKIRI

1. PLANEERINGU  LÄHTEANDMED

Detailplaneeringu koostamise aluseks on:

- Planeerimisseadus §9 ja §10;

- Maardu linna ehitusmäärus;

- Maardu Linnavalitsuse 09 mai 2007.a. korraldus nr. 194  - Detailplaneeringute koostamise algatamine;

- Maardu Linnavalitsuse 08 augusti 2007.a. korraldus nr. 299 – Maardu Linnavalitsuse 09.05.2007.a korralduse nr 194 Detailplaneeringute koostamise algatamine osaline muutmine.

Projekti koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega:

- Altmetsa tee 10A kiinnistu detailplaneeringu lähteseisukohad;

- Maardu linna üldplaneering -  Maardu Linnavalitsus 2008.a;

- Altmetsa tee 10/5 kinnistu detailplaneering – Loov Arhitektid OÜ töö nr 03-07;

- Altmetsa tee 10/1 ja Altmetsa tee 10/2 kinnistute detailplaneering – Tarvaprojekt OÜ; töö nr.07/0017;

- planeeringuala vahetus läheduses olevate tehnorajatiste ja -võrkude projektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

- planeeringuala vahetus läheduses olevate hoonete ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

- Altmetsa tee 10A maaüksuse topograafiline plaan M 1:500 - OÜ OPTISET töö nr V-2429/07, 2007.a.;

- etteantud tehnilised tingimused tehnovõrkude projekteerimiseks

2. PLANEERINGU  ÜLDEESMÄRGID

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:

- Altmetsa tee 10A maaüksuse kasutustingimuste määramine kinnistu jagamisel tootmis- ja ärimaa kruntideks;

- moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine (krundi kasutamise sihtotstarve, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim lubatud ehitusalune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus);

- kruntide hoonestusala (see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid) piiritlemine;

- tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine;

- tehniliste kommunikatsioonide ja -rajatiste asukoha määramine;

- keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks;

- haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtteline määramine;

- servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.

3. OLEMASOLEV  OLUKORD

3.1. Üldandmed											TABEL 1

| Altmetsa tee 10A kinnistu (tootmismaa) | 11,09 ha |
| --- | --- |
| Planeeritaval alal kinnistud | 1 tk - 44604:001:0165; registriosa 13180502/ |
| Planeeritaval alal olevad hooned | Kasvuhoonete kompleks |
| Planeeritavale alale juurdepääs ja liiklus | Juurdepääs autotranspordiga Altmetsa teelt ja Kaldase teelt |
| Planeeritaval alal tehnovõrgud | Planeeringuala põhja- ja idaosa läbib piki kasvuhoonete teenindusteed kulgev kõrgepinge maakaabelliin ja side maakaabel. Planeeringuala keskossa suubub B-kategooria maagaasitorustik. Ühisveevärgi trass (AS Vudink puurkaevust) kulgeb maaüksuse edelanurgast kasvuhoonete kompleksi tehnovõrkude kanalini. |
| Planeeritaval alal veekogud ja maaparandussüsteemid | Tiik planeeringuala loodeosas ja kuivenduskraavid idaosas. Kasvuhoonete drenaazisüsteem, mille veed on suunatud tehnoloogilise vee basseini ala loodeosas. |
| Kaugus Tallinnast (kesklinnast) | ca 15 km |

3.2. Planeeritava ala piirid

Planeeringuala piirneb järgmiste kinnistutega:						TABEL 2

| Riigimaa 15 mü | - 44604:001:0164 – elamumaa, ärimaa, tootmismaa – kinnistu hoonestamata |
| --- | --- |
| Tiigi tänav 7a mü | - 44604:001:0175 – tootmismaa - kinnistul olev hoonestus |
| Tiigi tänav 5a mü | - 44604:001:0173 – tootmismaa - kinnistul olev hoonestus |
| Altmetsa tee 10/2 mü | - 44604:001:0122 – tootmismaa - kinnistul olev hoonestus |
| Altmetsa tee 10/1 mü | - 44604:001:0033 – tootmismaa - kinnistul olev hoonestus |
| Altmetsa tee 10 mü | - 44604:001:0068 – tootmismaa - kinnistul olev hoonestus |
| reformimata riigimaa | - hoonestamata |
| Peedu mü | - 44604:001:0176 – sihtotstarbeta maa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tn 2 mü | - 44604:001:0107 – elamumaa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tn 4 mü | - 44604:001:0109 – elamumaa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tn 6 mü | - 44604:001:0112 – elamumaa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tn 8 mü | - 44604:001:0114 – elamumaa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tänav mü | - 44604:001:0105 – transpordimaa |
| Nõlva tn 10 mü | - 44604:001:0116 – elamumaa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tn 12 mü | - 44604:001:0118 – elamumaa - kinnistu hoonestamata |
| Nõlva tänav mü | - 44604:001:0105 – transpordimaa |

3.3. Geodeesia.

Planeeritava ala kohta on koostatud digitaalne Altmetsa tee 10A maaüksuse  topograafiline plaan M 1:500,. 2007.a. (OÜ OPTISET). Koordinaadid määratud L-EST  süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

Maapinna absoluutsed kõrgused on vahemikus 28.10 – 22.29 m vahel, langus on põhja suunas.

3.4. Rohelised alad ja keskkonnakaitse

Planeeringualaks on kasvuhoonete kompleksi territoorium, kus kõrghaljastus praktiliselt puudub. Äärealad Kaldase tee läheduses on võsastunud.

Maa-ala asub niiskel klindiesisel alal, seetõttu siin esineb kuivenduskraave ja -tiike.

Piki Altmetsa teed kulgeb männimetsaga kaetud kõrgendik ja selle jalamil kraavidega ühendatud suured tiigid – Maardu linna üldplaneeringus määratletud haljasala.

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (kehtest. 11.02.2003) alusel ei ulatu planeeringualale rohevõrgustik (rohekoridorid ega tuumalad).

3.5. Muinsuskaitse ja looduskaitse

Muinsus- ega looduskaitsealuseid objekte planeeritaval alal ei ole.

Planeeringualast väljas, kinnistu loodepiiri läheduses on kaitstav looduse üksiobjekt – rändrahn „Iru Aiandi kivi”, mille 10 m kaitsevöönd planeeritavale maa-alale ei ulatu (vt lisa 1.5.).

Asukoha skeem (tööle nr. 204-04)    Skeem 1

Väljavõte Maardu linna üldplaneeringust.

Leppemärgid asukoha skeemile

4. PLANEERIMISLAHENDUS

4.1. Linnaruum

Detailplaneeringu lahendus lähtub 2008.a. kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu ettepanekust planeeritava ala ja selle lähipiirkonna maakasutuse osas, mis on tootmismaa ning kaubandus,- teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon (TB).

Altmetsa tee 10A kinnistu maa sihtotstarve on tootmismaa ja ala on osaliselt hoonestatud kasvuhoonetega, seega on ka piirkonna tehniline infrastruktuur välja kujunenud.

Detailplaneeringu lahendus ei sisalda Maardu linna üldplaneeringu ega varem koostatud detailplaneeringu muutmise ettepanekut.

4.1.1. Planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslikud seosed

Asukoht

Tootmismaa sihtotstarbega Altmetsa tee 10A kinnistu jääb Maardu linna Vana-Narva mnt tööstuspiirkonna loodeossa.

Piki Altmetsa teed kulgev loodusliku haljasala ekraan eraldab teest lõunasse jäävat tööstuspiirkonda sellest põhjas asuvast Muuga aedlinnast.

Piirkonna hoonestus ja planeeringud

Planeeritav Altmetsa tee 10A kinnistu kolmest küljest ümbritseb kinnistut Altmetsa tee 10 (tootmismaa, 2-korruseline endine aiandi kontorihoone, detailplaneering puudub).

Planeeritava kinnistuga piirnevad:

- põhja suunast – olev osaliselt hoonestatud tootmismaa, TB, 2-korruselised hooned (kehtestatud ja ja koostatav detailplaneering);

- lõuna suunast – varemplaneeritud pereelamute maa ja olev haljastus klindi jalamil, EV ja HP (kehtestatud detailplaneering);

- läänest – riigimaa konnistu, tootmismaa TB, büroohoonete maa B ja pereelamute maa EV (Maardu linna üldplaneering).

Liiklus

Tootmispiirkonna veotranspordi juurdepääs on tagatud oleva mahasõiduna Altmetsa teelt ning Vana-Narva mnt ja Altmetsa teed ühendavalt Kaldase teelt.

Kontaktvööndi linnaehituslike ja funktsionaalsete seoste analüüsi tulemus

Planeeritava maa-ala asukoht on sobiv suure tootmisimaa kinnistu jagamiseks mitmeks tootmis- ning äri- ja tootmismaa krundiks koos hoonestusõiguse määramisega.

4.1.2. Üldlahendus

Detailplaneering lähtub 2008.a. kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu ettepanekutest planeeritava kinnistu maakasutuse osas, seega üldplaneeringu põhilahendust käesolev detailplaneering ei muuda (vt. ptk 4.1.).

Detailplaneering näeb ette oleva kasvuhoonete kompleksi rekonstrueerimist ja uute äri-tootmismaa kruntide moodustamist tootmismaa kinnistu seni hoonestamata äärealadele.

Altmetsa teelt kasvuhoonete kompleksini ning mitme naaberkinnistuni viiv olev juurdepääsutee asub käesoleval ajal reformimata riigimaal, millel puuduvad restitutsiooninõuded (vt. omavalitsuste õiendid lisas 1.4.).

Planeeringuga on tehtud ettepanek moodustada tootmisterritooriumi olevale sissesõiduteele riigimaast transpordimaa krunt, mis oleks ühtlasi planeeringuala naabrite juurdepääsuks. Kuna Altmesta tee 10 kinnistu omanikuga (AS Solidago) läbipääsu kokulepet saavutada ei õnnestunud, sissesõidutee pikendust lääne suunas planeeritud ei ole (vt. kirjavahetus kooskõlastustes ja 12.11.2009 Maardu Linnavalitsuses toimunud nõupidamise protokoll).

Planeeritav ala on jagatud tootmis- ja ärimaa kruntideks – 9 tk, transpordimaa krunte on 3 tk (vt. joonis 2, Põhijoonis).

Olevate kasvuhoonete alale on moodustatud neli väiksemat tootmismaa krunti, kus jätkub taimekasvatus (krundid 2-5). Sadevee basseini – tuletõrje veehoidla ümber on moodustatud omaette tootmis-ärimaa krunt (krunt 1). Altmetsa tee 10A kinnistu seni hoonestamata alale on planeeritud neli äri-tootmismaa krunti pääsuga Kaldase ja Altmetsa teedelt (krundid 6-9).

Kavandatavatele tootmis- ja ärimaakruntidele ei tohi planeerida tegevust, mille mõju (müra, lõhn, valgus jm saaste) ületaks piiriüleselt lubatud piirväärtusi.

Tehnovõrkude lahendus lähtub Maardu linna üldplaneeringust ja linna kohta koostatud arenguskeemidest (vt. joonis 3, Tehnovõrgud).

Planeeringuala elektrivarustus toimub naaberkinnistul asuvast olevast jaotusalajaamast.

Tehnoloogiline vesi saadakse momendil kinnistul olevatest kastmisvee puurkaevudest, olme-joogivesi Vana-Narva maantee tootmistsooni puurkaevust – vt. lisa 2.3. Veevarustuse kokkulepe. Perspektiivne lahendus arvestab ringistatud ühisveevärgi rajamist tööstuspiirkonda, tehnolooogilise vee allikaks jäävad puurkaevud. Ühiskanalisatsiooni rajamiseni planeeringuala on kanaliseeritav reoveemahutite baasil. Sadevee ärajuhtimine toimub oleva sadeveekanalisatsiooni kaudu, eesvooluks Altmetsa tee äärsed tiigid.

4.1.3. Krundistruktuur ja hoonestustingimused

Joonisel 2 „Põhijoonis" on antud planeeritud kruntide maakasutuse sihtotstarve, suurim lubatud täiskorruste arv, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim ehitusalune pind, krundi maksimaalne täisehituse % ja on näidatud kruntide hoonestusalad.

Planeeritud tootmis- ja ärimaa kruntidele on kantud hoonestusala piirid arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega. Detailplaneeringus on arvestatud ehitiste minimaalseks tulepüsivusklassiks TP 3 – kuja 8 m, kuid hoonestusala kaugus naaberkinnistute piirist on planeeritud suurem kui minimaalne 4 m. Väiksemate ärimaa kruntide nr. 6 ja 7 on planeeritavad hoonestusalad ühendatud, et anda võimalus vajadusel neid ühiselt kasutada.

Detailplaneeringus on näidatud võimalikud juurdesõidud planeeritud kruntidele ja nende parkimisaladele. Ärimaa kruntidel on kasvuhoonete kruntidega võrreldes suuremad parkimisalad.

Projekteerimise reeglid:										TABEL 3

| Kruntide võimalikud kasutusotstarbed | Tootmine ning kaubandus-, teenindus- ja büroohooned |
| --- | --- |
| Kruntide suurim täisehituse protsent | 35%, olevatel kasvuhoonete kruntidel 85%. |
| Hoonete välisviimistlus ja konstruktsioonid | Ühtne välisviimistlus krundil (mitme hoone puhul). Hoonete konstruktsioonid vabal valikul. Rajatavad hooned peavad arvestama olevate kasvuhoonete ja ümbritseva tootmishoonestuse iseloomuga. |
| Harja suund | Soovitatavalt paralleelne või risti juurdepääsuteega. |
| Katuse kalle ja harja tüüp | 5o -45o, soovitatavalt viilkatus. |
| Hoonete suurim lubatud kõrgus | põhihoone kuni 12,0 m (ärimaa kruntidel) või kuni 9,0-9,5 m (tootmismaa kruntidel). |
| Hoonete suurim lubatud korruselisus | põhihoone äri-tootmismaa kruntidel kuni 2 korruseline,, kasvuhoone 1-korruseline. |
| Krundi piirded | Piirete max kõrgus +2.0 m. Piirde asukohad vt. joonis 2. |

Servituudid on kantud joonisele 2 „Põhijoonis" ja joonisele 3 „Tehnovõrgud"  (elektriliini-, sidekaabli-, veejuhtimise ja juurdepääsutee servituudid).

4.2. Keskkonnatingimused

Haljastus ja heakorrastus

Planeeritav ala on suuremas osas hoonestatud tootmismaa, perspektiivse ärimaa osas aga looduslik rohumaa ja võsa, säilitamist vääriv haljastus puudub.

Uue haljastuse rajamiseks on soovitav koostada haljastusprojektid järgmises projekteerimise staadiumis.

Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted planeeritaval maa-alal on:

- planeeringuala haljastamine toimub üksikute kruntide kaupa.

- elamukruntidega külgneva kasvuhoonekrundile on planeeritud rajada tihe mitmerindeline haljasriba, mis vähendaks võimaliku valgustuse mõju ja visuaalset avatust. Kaitsehaljastuse ribad on planeeritud ka kogu tootmisterritooriumi ümber.

- avaliku kasutusega juurdesõiduteid ei või suuremate tänavate poolt sulgeda väravaga.

- planeeritud kruntide piirdeaiad on reeglina ette nähtud rajada krundi piirile.

- kruntide piiretena võib kasutada läbipaistvat metall- või võrkaeda maksimaalse kõrgusega 2,0 m.

- olmejäätmete kogumine toimub tootmiskruntidel kinnistesse konteineritesse. Tootmisjäätmete käitlemist organiseeritakse eraldi.

- Jäätmete äraveo osas tuleb sõlmida leping seda teenust osutava ettevõttega.

Keskkonnakaitse ja keskkonnatingimused

Keskkonnakaitse abinõud planeeritaval maa-alal on:

- kinnipidamine kehtestatud sanitaarkaitsevöönditest ja -normidest;

- keskkonda saastavate ja müra tekitavate tootmisprotsesside välistamine;

- ohtlikke ja/või kergeltsüttivate ainete käitlemise välistamine planeeritavates tootmis/laohoonetes;

- tootmisprotsessis tekkiva piiriülese mõju välistamine planeeritavates tootmishoonetes (müra, lõhn, valgus);

- tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- kõvakattega sõiduteede ja ja platside rajamine;

- prügi esmase käitlemise organiseerimine kruntidel, olme- ja tootmisjäätmete tsentraliseeritud äraveo korraldamine.

Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks:

- Planeeringuala ehitusjärjekorrad:

I ehitusjärjekord: uute juurdepääsuteede rajamine, kasvuhoonete rekonstrueerimine, ajutiste reoveemahutite rajamine;

II ehitusjärjekord: ühiskanalisatsiooni ja –veevarustussüsteemi rajamine, uute ehitusõigusega kruntide hoonestamine.

- Kahjud servituutide seadmisel hüvitab servituudi saaja kui osapooled ei lepi kokku teisiti.

- Elektrivarustuse ehitab välja Eesti Energia vastavalt sõlmitavatele liitumislepingutele.

Keskkonnamõjud

Detailplaneeringuga kavandatatava tegevuse mõju:

- Tegemist on üldplaneeringujärgse detailplaneeringuga eesmärgiga jagada suurem tootmismaa kinnistu väiksemateks tootmis- ja ärimaa kruntideks.

- Detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused ei oma olulist keskkonnamõju.

- Detailplaneeringuga ei kavandata planeeritavale maa-alale saastavat tootmistegevust, edasine tootmis- ja äritegevus oleval tootmismaal ei too kaasa keskkonnaseisundi kahjustamist ega avalda olulist negatiivset mõju ümbritsevale linnakeskkonnale.

- Keskkonnamõjude hindamise ja riskianalüüsi läbiviimise vajadus puudub.

Kokkuvõtteks: uute kruntide moodustamine olevale tootmismaale ei too kaasa olulist keskkonnamõju, planeeringualale ei pea vajalikuks täiendavate keskkonnakaitsealaste nõuete seadmist.

Maaparandusobjektid

Planeeritaval alal maaparandusobjektid puuduvad.

4.3. Tänavavõrk ja liikluskorraldus

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud lähiala liikluskorraldust ja koostatud detailplaneeringuid.

Käesoleva detailplaneeringuga on lahendatud põhijuurdepääs Altmetsa teelt (jaotustänav). Planeeringuga on tehtud ettepanek moodustada olevale sissesõiduteele transpordimaa krunt, mis oleks ühtlasi planeeringuala naabrite juurdepääsuks.

Sissesõiduteele Altmetsa teelt ei ole võimalik anda läänesuunalise jätkumise võimalust naaberkinnistu Altmetsa tee 10 omanikufirma seatud tingimuste tõttu (vt. Kooskõlastused). Kaldase teelt on planeeritud kaks uut territooriumisisest tupikteed.

Tootmis-ärihoonetel (ka kasvuhoonete kompleksil) on liikluskorraldus ette nähtud ringsüsteemina kas oma krundi piires (krundid 1, 8, 9) või kruntide ühise kompleksina (2, 3, 4, 5, 6, 7).

Parkimine on vastavalt Maardu linna üldplaneeringule ette nähtud tootmis- või/ja ärimaa kruntidel asuvatel parkimisaladel.

Parkimiskohtade vajadus on arvestatud vastavalt Eesti Standardile EVS 843:2003 Linnatänavad. Planeeritud parkimiskohtade arv on toodud joonisel 2, Põhijoonis.

Parkimiskohtade  kontrollarvutus

TABEL 4

| pos. nr. | ehituse otstarve | norm. arvutus parkimiskoht (PK) /suletud brutopinna m2 | normatiivne parkimiskohtade arv | planeeringus ettenähtud kohtade arv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tööstusettevõte | 1/250x1400=6 | 6 | 7 |
| 2 | kasvuhoone | 1/250x18770=75 | 75 | 10* |
| 3 | kasvuhoone | 1/250x8710=35 | 35 | 5* |
| 4 | kasvuhoone | 1/250x14000=56 | 56 | 10* |
| 5 | kasvuhoone | 1/250x12640=51 | 51 | 10* |
| 6 | tööstusettevõte | 1/250x2800=11 | 11 | 17 |
| 7 | tööstusettevõte | 1/250x3200=13 | 13 | 20 |
| 8 | tööstusettevõte | 1/250x4000=16 | 16 | 20 |
| 9 | tööstusettevõte | 1/250x6000=24 | 24 | 24 |
| Planeeritaval alal kokku Märkus*: parkimiskohtade vajadus kasvuhoonete kruntidel on tuletatud tegelikust töötajate arvust |  |  | 287 | 123* |

Maardu linna üldplaneeringus ette nähtud kergliiklusteed tulevad Altmetsa ja Kaldase tee äärde. Jalakäijate liikumine tootmistsoonis toimub sissesõidutee äärde planeeritud kõnniteel.

4.4.Tehnovõrgud

Tehnovõrgud on kantud detailplaneeringu joonisele nr. 3 Tehnovõrgud.

4.4.1. Elektrivarustus

Planeeringuala elektrivarustus on lahendatud vastavalt EE Jaotusvõrgu Tallinn-Harju regiooni tehnilistele tingimustele nr. 159395, 11.03.2009.a. (vt. lisa 2.1.).

Planeeringuala elektrivarustus toimub nagu seni olemasoleva jaotusalajaama nr 1289 baasil. Alajaam asub planeeritava alaga ümbritsetuna Altmetsa tee 10 kinnistul.

Planeeritud tootmis- ja ärikruntide elektriga varustamine on ette nähtud 0,4 kV kaabelliinidega. Planeeritud maakaablite koridorid on ühildatud oleva tehnovõrkude kanaliga ja olevate kõrgepingekaablite koridoriga.

Planeeritud kruntide piirile paigaldatakse liitumis- ja jaotuskilbid, mis peavad olema alati vabalt teenindatavad. Liitumispunktide kaitseaparatuur sõltub perspektiivse tootmise iseloomust. Suuremate tarbijate (>3x250 A) liitumispunktid on alajaama 0,4 kV seadmes.

Elektrivarustuse kohta koostada eraldi projekt.

Olevatele maakaablitele seatakse servituudid. Rajatava elektrivõrgu teenindamiseks määratava maa küsimused lahendatakse asjaõigusliku notariaalse maakasutuslepinguga. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada OÜ-le Jaotusvõrk notariaalne maakasutusõigus enne müüki.

Servituudid on näidatud joonisel 2, Põhijoonis ning joonisel 3, Tehnovõrgud.

Teekoridoridesse on planeeritud tänavavalgustus, mis lahendatakse eraldi projektiga. Tootmisterritooriumi krundisisene valgustus lahendatakse krundikaupa tootmishoonete projekteerimise käigus.

4.4.2. Side

Perspektiivne sidelahendus lähtub AS Elion Ettevõtted telekommunikatsioonialastest tehnilistest tingimustest nr 12237407 07.07.2009.a. (vt. lisa 2.5.).

Planeeringuala läbib tehnotrasside koridoris kulgev olev Elioni sidekanalisatsioon ja side maakaabel (kasutajaks AS Telset). Tänavakoridorides on reserveeritud maa-alad võimalike maakaablite paigaldamiseks. Planeeritud hoonetele on ette nähtud individuaalsed sidekanalisatsiooni sisestused.

Liinirajatistelele seatakse servituudid (näidatud joonistel 2 ja 3). Kaitsetsoonid on näidatud seletuskirjas – Seadusejärgsed kitsendused lk. 20.

Sidelahenduse kohta koostada eraldi tehniliste tingimuste alusel tööprojekt, mis määrab planeeringuala kaablite mahu ja paigaldamise.

4.4.3. Küte

Vana-Narva mnt tööstuspiirkonnas on toimiv gaasivarustus, B-kategooria gaasitrass siseneb kinnistule Altmetsa teelt (vt. maagaasi ostu-müügileping lisas 2.2). Kinnistu piiril on paigaldatud maakraan, maksimaalne trassi rõhk on 4,0 bar.

Kinnistul on piisava võimsusega gaasikatlamaja, mis on võimeline varustama ka planeeritud krunte. Kui otsustatakse lokaalse kütte kasuks, on planeeringus reserveeritud maa-alad maagaasi jaotustorustikule. Sel juhul kruntide piirile paigaldatakse maa-alused sulgeseadmed.

Küttesüsteemi kohta koostatakse eraldi projekt.

4.4.4. Veevarustus  ja  kanalisatsioon

Altmetsa tee 10A kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt AS Maardu Vesi tehnilistele tingimustele nr 543 04.03.2009.a. (vt lisa 2.4.).

Veevarustus

Olev olukord

Kogu Vana-Narva mnt tööstuspiirkonna ettevõtete varustamine majandus-joogiveega toimub puurkaevude baasil.

Altmetsa tee 10A kinnistu praegune veevarustus (16,6 m3/d) toimub AS Vudink puurkaevust (vt. Veevarustuse kokkulepe lisas 2.3.) läbi naaberkinnistute. Tänavatorustikud puuduvad.

Kasvuhoonete tehnoloogiline vesi (kastmisvesi) saadakse kinnistul olevatest puurkaevudest.

Planeeringu ettepanekud

Kavuhoonete kastmisveega varustamine toimub endiselt tehnoloogilise vee puurkaevudest.

Planeeringuala majandus-joogiveega varustus on ette nähtud nii olevast AS Vudink puurkaevust (olev veetrass läbib planeeringuala) kui ka perspektiivsetest tänavatrassidest.

Planeeringus on ette nähtud täiendav veetrass piki sissesõiduteed Altmetsa teelt Muuga aedlinna Murelipuu pst-le. Trassid ringistatakse kinnistusiseselt (servituutide vajadus on näidatud joonistel 2 ja 3).

Perspektiivis on võimalik veetrasse ringistada ka Kaldase tee kaudu ja Paemurru tänava suunas Sarapiku tee kaudu (vt. skeem joonisel 3, Tehnovõrgud).

Planeeringuala kogu veevajadus on 16,6+6,0=22,6 m³/ööpäev. Esmajärjekorras tagatav veehulk on 16,6+2,0=18,6 m³/ööpäev. Järgnevate kruntide ühisveevärgiga liitumine saab toimuda peale perspektiivseta tänavatrasside väljaehitamist.

Kinnistutrassid ehitada välja min DN32, sügavusele vähemalt 1,8 m maapinnast.

Planeeritud kruntide piirile paigaldada sulgemisarmatuur, hoonetesse ehitada veemõõdusõlmed.

Planeeringuala veetorustiku kohta koostatakse eraldi projekt vastavate tehniliste tingimuste alusel.

Veetorustiku paiknemine, läbimõõt ja hoonete veesisestus määratakse ehitusprojektide koostamisel.

Kanalisatsioon

Olev olukord

Piirkonnas ühiskanalisatsioon puudub.

Planeeringu ettepanekud

Planeering näeb kinnistul ette ühiskanalisatsiooni rajamist. Liitumispunkt perspektiivse kanalisatsiooniga on Paemurru tänaval (vt. skeem joonisel 3, Tehnovõrgud).

Reaalne liitumine ühiskanalisatsiooniga saab toimuda pärast projekteeritava Põhjaranna tee kollektori ehitamist ja selle ühendamist Muuga puhastisse suunduva kanalisatsiooni kollektoriga. Ajutise lahendusena on igale krundile ette nähtud plastikkonstruktsioonis reoveemahuti (soovitav 5-10 m³), mis tagaks mahuti tühjendussageduse 10-20 päeva  Omanikel sõlmida leping vastavat teenust pakkuva ettevõtjaga.

Kinnistukanalisatsioon rajtakse PVC-tüüpi plasttorudest d=160 sügavusel vähemalt 1,5 m maapinnast.

Planeeringuala reoveehulk sõltub perspektiivse tootmise iseloomust (orienteeruvalt 22,6 m3/d).

Kanalisatsioonitorustiku kohta koostatakse vastavate tehniliste tingimuste alusel eraldi projekt.

Kanalisatsiooni väljaviikude asukohad täpsustatakse hoonete projekteerimisel.

4.4.5. Vertikaalplaneerimise põhimõtted ja sadevete ärajuhtimine

Olev olukord

Altmetsa tee 10A kinnistu kasvuhoonete kompleksil on toimiv sadevete kanalisatsioon, mis suubub suurde basseini. Sadevee bassein on varustatud ülevoolutoruga, eesvooluks on Altmetsa tee äärsed tiigid.

Planeeringu ettepanekud

Planeeritud teede ja äri-tootmismaa kruntide sadeveed suunatakse vertikaalplaneerimise võttetega drenaazitorustikku. Vältida tuleb sadevee valgumist naaberkinnistutele.

Planeeritav drenaaz on ühendatud olevasse sadevee kanalisatsiooni.

Täiendavalt planeeritud äri-tootmismaa kruntide sadevee 1% max veehulk on 100 l/s ning olemasolev eesvool suudab maksimaalsed vooluhulgad ära juhtida.

4.5. Tuleohutuse tagamine

Kinnistu Altmetsa tee 10A ümberkruntimise tulemusena on ette nähtud oleva kasvu-hoonete ala tükeldamine neljaks omaette krundiks ja viie uue tootmis- ja ärimaakrundi moodustamine seni hoonestamata aladele.

Kinnistule planeeritud uute tootmishoonete minimaalne tulepüsivusklass on TP3 ja minimaalne kuja 8 m.

Konkreetsete hoonete kasutuse iseloomule vastav tulepüsivusklass või tuletõkkesektsiooni pindala määratakse VV 27 .oktoobri  2004.a. määrusele  nr. 315 vastavalt detailplaneeringule järgnevate ehitusprojektidega.

Kruntide hoonestamata ala peab olema puhas põlevainete ja materjalide jäätmetest.

Tuletõrjeauto juurdepääs on tagatud nii Altmetsa teelt kui ka Kaldase teelt. Tuletõrje veevõtukohtade ja mujale kinnistusiseste tupikteedele on 150 m tagant ette nähtud ümberpööramisplatsid kandevõimega 25 tonni.

Tuletõrje veevarustus on lahendatud EVS 812-6:2005 osa 6 nõuetele vastavalt.

Arvutuslik kustutusvee kulu on maksimaalselt kuni 20 l/sek kolme tunni jooksul (maksimaalne hoonete kubatuur krundil alla 20 000 m3), mis nõuab veehoidlat mahuga vähemalt 200 m3.

Planeeritava ala kustutusvee vajadus täpsustatakse ehitusprojektidega, puuduv kustutusvee varu tagatakse krundisiseselt.

Tulekustutusvee põhiallikateks on nii olevad säilitatavaid kui planeeritavad tuletõrje veevõtukohad (vt allpool).

Alal on olemasolev tuletõrje veehoidla – sadevete bassein sügavusega >2m (krundil 1), mis on nõuetekohase soojustatud veevõtukaevuga varustatud ning käesoleval ajal teenindab ka naaberkinnistuid.

Alale on juurde ette nähtud rajada veel 2 soojustatud tuletõrje veevõtukaevu, mille toide on ette nähtud vastavalt kruntide 4 ja 5 vahel olevast maa-alusest kastmisvee basseinist (100 m3) ning krundile 8 planeeritud samuti maa-alusest tuletõrje veemahutist (200 m3).

Soojustatud tuletõrje veevõtukaevud on normatiivselt mahuga vähemalt 3,0 m³, veehoidlaga ühendava tarnetoru minimaalne läbimõõt d=200 mm. Ühendustorule veevõtukaevu ette ehitatakse siibrikaev sulgemis- ja veevõtuarmatuuriga.

Perspektiivis on piirkonna kustutusvesi ette nähtud ringistatud veetorustikule rajatud hüdrantidest.

4.6. Erinõuded

4.6.1. Servituudid

Servituutide seadmise vajadus on toodud planeeritavate kruntide kaupa detailplaneeringu joonistel 2 (Põhijoonis) ja 3 (Tehnovõrgud).

Rajatavate tehnovõrkude teenindamiseks määratava maa küsimused lahendatakse asjaõigusliku notariaalse maakasutuslepinguga. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada OÜ-le Jaotusvõrk notariaalne maakasutusõigus enne müüki.

Kahjud servituutide seadmisel hüvitab servituudi saaja kui osapooled ei lepi kokku teisiti.

4.6.2. Seadusejärgsed kitsendused

Teede kaitsevööndid:

- Tänava kaitsevööndi laius on teemaa piirist kuni 10 m (vt. Teeseadus §13 lg 5).

Tehnilise infrastruktuuri kaitsevööndid:

- Alla 1 kV (0,4  kV) pingega õhuliini kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini on 2 m, kuni 20 kV (10 kV) õhuliini korral 10 m ja 35-110 kV pingega liinide korral 25 m (vt. VV 2.Juuli 2002.a. määrus Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus).

- Elektrivõrgu maakabelliini kaitsevöönd mõlemal pool liini on 1 m  (vt. VV 2.Juuli 2002.a. määrus nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus).

- Elektroonilise side maakaabli (liinirajatise) kaitsevöönd on maismaal 2 m liinirajatise keskjoonest (vt.  Elektroonilise side seadus  §117 lg 2 p 1).

- Gaasipaigaldise torustiku maa peale ja maa alla paigaldamisel kaitsevööndi ulatus on A- ja B- kategooria korral 1 m (vt. VV  2.Juuli 2002.a. määrus nr 212 Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja  D-kategooria  gaasipaigaldise  hooldusriba  ulatus).

- Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa - aluste vabavoolsete torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on olenevalt torustiku siseläbimõõdust 2 -3 m (vt. Keskkonnaministri 16. detsembri 2005.a. määrus nr 76 Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus).

Looduse üksikobjekti kaitsevööndi ulatus:

- Kaitstava loodusmälestise – rändrahnu Iru Aiandi kivi Iru aiandi lähedal kaitsevööndi ulatus on 10m (vt. Keskkonnaministri 22. märtsii 2002.a. määrus nr 15 Tallinna linna territooriumil asuvaid kaitstavaid looduse üksikobjekte ümbritseva kaitsevööndi ulatus).

4.7. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded

Kuritegevuse ja vandalismi piiramiseks saab rakendada erinevaid abinõusid. Planeeringu koostamisel tuleb planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke.

Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada:

- üldkasutatavate teede selge eristamine;

- autode ja jalakäijate teede omavaheline ühendamine;

- tänava- ja hoovivalgustuse rajamine (valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning pidurdab kurjategijaid);

- vaadeldava ala korrashoid (teedevõrgu plaanipärane ja õigeaegne rajamine, kogu territooriumi korrashoid);

- planeerimislike ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema nähtavuse (jälgitavuse) tagamine, mis tõstaks ka naabrivalve efektiivsust (pimedate halva nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse tagamine piirete konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele plankaedadele eelistada läbipaistvaid võrkaedu jm.);

- varguste ja sissemurdmiste riski vähendamiseks soovitada hoone projekteerijatel kasutada turvalisemaid aknaid, uksi jm. võtteid.

4.8. Näitajad planeeritava ala kohta

TABEL 5

| PLANEERITAVA MAA-ALA BILANSS |  |  |  | PARKIMISKOHTADE ARV |  | SULETUD BRUTOPINDADE BILANSS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tähis | maakasutuse sihtotstarve (kat) | pindala m2 | % | normatiivne | planeeritud | pindala m2 | % |
| Ä / T | Ärimaa / tootmismaa | 33057 | 29,8 | 70 | 88 | 11620 /5780 | 24,3 |
| T | Tootmismaa (kasvuhooned) | 71162 | 64,2 | 217 | 35 | 54120 | 75,7 |
| L | Transpordimaa | 6660 | 6,0 | - | - | - | - |
| ALTMETSA TEE 10A KINNISTU (katastritunnus 44604:001:0165) KOKKU |  | 110879 m2 (11,09 ha) | 100% | 287 | 123 | 71520 m2 | 100% |
| L | Transpordimaa (juurdesõit reformimata riigimaal) | 5116 |  |  |  |  |  |
| PLANEERITAV ALA KOKKU |  | 115995 m2 (11,60 ha) |  |  |  |  |  |

Kooskõlastuste koondtabel

Altmetsa tee 10A kinnistu detailplaneering

|  | Kooskõlastaja | Kooskõlastuse kuupäev, kooskõlastuse täielik ärakiri |  | kooskõlastuse originaali asukoht | Märkused, projekteerija seisukoht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Tallinna Tervisekaitsetalitus Harjumaa osakond Hiiu 42 11619 Tallinn | 03.07.2009 Otsus 3-1/ 953 Altmetsa tee 10A kinnistu detailplaneering piirneb elamumaaga. Tervisekaitsenõuded on täidetud järgmistel tingimustel: Elamumaa ja tootmismaa vahel on soovitav kõrghaljastusega puhverala vähendamaks tootmisest tingitud negatiivset mõju elamualale (müra, õhusaaste). Tootmisterritooriumi müratase ei tohi territooriumi piiril ületada 55 dBA, eq,T päeval ja 45 dBA, eq, T öisel ajal ning teenindusruumide müratase ei ületa 50LpA.eq,T dB vastavalt Sotsiaalministri 4.03.02.a. määruse nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning üldkasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid §§-de 5 ja 6 nõuetele. Tootmishoonete projekteerimisel tagada, et saasteaineid välisõhku väljutavad korstnad, ventilatsiooniavad ja torud oleksid vähemalt 50 m kaugusel eluhoonetest ning oleksid täidetud Välisõhu kaitse seaduse §§-id 27 ja 66. Kai Raska direktori asetäitja /allkiri, pitsat/ |  | Kaust 1/6 kooskõlastused lk. 73 | Arvestatud Arvestatakse järgmises projekteerimise staadiumis |
| 2. | Põhja-Eesti Päästekeskus Insenertehniline Büroo Linnu tee 75A 13424 Tallinn | 14.04.2009 nr.1856 Kooskõlastatud Andres Mäll /pitsat, allkiri/ |  | Kaust 1/6 Joonis 3, lk.55,61 seletuskiri lk.19 |  |
| 3. | Eesti EnergiaAS OÜ Jaotusvõrk võrguehituse osakonna Tallinn-Harju sektor Kadaka tee 61 Tallinn tel. 7154615 | 17.06.2009 Tutvunud Aare Soitu /allkiri/ Nr 4836 Altmetsa tee 10A kinnistu detailplaneering: tehnovõrkude koondplaan kooskõlastatud tingimustel: Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Jelena Maljugina tehnovõrkude juhtivspetsialist /allkiri/ |  | ## Kaust 1/6 Joonis 3, lk.55,61 | Arvestatakse järgmises projekteerimise staadiumis |
| 4. | Elion Ettevõtted AS Sõle 14 | 10.07.2009 nr. 12317253 Altmetsa tee 10A kinnistu DP ja tehnovõrgud põhimõtteliselt koskõlastatud Elion Ettevõtted AS-ga tingimustel: Maardu linn, Altmetsa tee 10A kinnistu detailplaneering ja tehnovõrkude koondplaan, DP nr.204-04 joonis 3. 1. Tööjooniste koostamiseks tellida konkreetsed tehn. tingimused. Säilitada ja kaitsta ol. olevad sidevõrgud. 2. Esitada spetsifikatsioon, seletuskiri, lõiked, mahud, vertikaalid siderajatiste kaitsetsoonis. 3. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt Sõle 14, tuba A139. Kooskõlastus kehtib kuni 09.07.2010 a. Voldemar Kommer sideliiniinsener /pitsat, allkiri/ |  | ## Kaust 1/6 Joonis 3, lk.55, 61a, kooskõlastused lk. 74 | Arvestatakse järgmises projekteerimise staadiumis |
| 4a | AS Telset Õismäe tee 57a 13515 Tallinn tel. 6571101 Tatjana Brõzgalova tel. 56608198 | 14.07.2009 nr. 21-09 Töö nr. 204-04 kooskõlastatud tingimustel: Telsetile kuulub ol. ol. sidekanalisatsioon. Tatjana Brõzgalova Sideinsener /pitsat, allkiri/ |  | ## Kaust 1/6 ## Joonis 3, lk.55,61 |  |
| 5. | AS Vudink Vana-Narva mnt. 9a 74114 Maardu tel. 6379301 Roman Seremeta | 27.03.2009 Kooskõlastatud 3 m3 tunnis tehniline vesi R Seremeta /allkiri, pitsat/ |  | ## Kaust 1/6 Joonis 3, lk.55,61 |  |
| 6. | AS Maardu Vesi Ringi 13a 74116 Maardu tel. 6003322 V. Degtjarov tel. 55693851 | 27.03.2009 Kooskõlastatud Liitumise tehnilised tingimused nr.543 vastavalt V.Degtjarov /pitsat, allkiri/ |  | ## Kaust 1/6 ## Joonis 3, lk.55,61 |  |
| 7. | OÜ Bingonet Narva mnt 13 10151 Tallinn tel.6143322, Andrei Tatrik tel. 5259912 | 30.06.2009 nr. 311 Altmetsa tee 10A detailplaneering kooskõlastatud Andrei Tatrik /pitsat, allkiri/ |  | ## Kaust 1/6 Joonis 3, lk.55, 61a |  |
| 8. | Maaüksuse omanik: Altmetsa tee 10A mü (44604:001:0165) AS J.P. KINNISVARAARENDUS reg. nr. 10425404 Metsakasti tee 20 Metsakasti k 74001 Viimsi vald Harjumaa Jüri Promm tel. 5068333 |  | 28.05.2009 Detailplaneenguga nõus. Kinnistu Altmetsa tee 10A omaniku esindaja AS J.P.KINNISVARAARENDUS juhataja, juhatuse liige Jüri Promm /allkiri/ | Kaust 1/6 Joonis 2, lk. 54,60 |  |
| 9. | Naaberüksuste omanikud ja piirinaabrid, kelle maa kasutusõigusi planeering kitsendab: # Altmetsa tee 10 mü # (44604:001:0068) AS SOLIDAGO reg. 10079563 Altmetsa tee 10 74117 Maardu linn Harjumaa tel.(6702742, 702244) 6702237, 5228056 Volitatud esindaja OÜ Amantese Õigusbüroo Peeter Malve tel .5029197 Altmetsa tee 10/1 # (44604:001:0033), Altmetsa tee 10/2 # (44604:001:0122) OÜ ESTPLAST TOOTMINE reg. 10907114 Altmetsa tee 10/1 74117 Maardu linn tel. 6339252 Tiigi tn 5a # (44604:001:0173) OÜ MERTIIM reg. 10307159 Tammeneeme tee 23 Tammeneeme küla 74017 Viimsi vald tel. 6091907, 6464530 5130443 Tiigi tn 7a # (44604:001:0175) OÜ MAHERO ELEKTER reg. 10743239 Randvere tee 56 11912 Tallinn tel. 6239948, 5068995 # Peedu mü # (44604:001:0176) Uno Rebase Muuga tee 7 11914 Tallinn tel. 56219369 Riigimaa 15 # (44604:001:0164), reformimata riigimaa Maa-amet Mustamäe tee 51 10621 Tallinn |  | 28.05.2009 Väljastusteatega tähtkiri saadetud 11.06.2009 Allkirjastatud väljastusteade 26.06.2009 Kiri Igor Peshkov juhatuse liige /allkiri/ 08.07.2009* Kiri Peeter Malve /digitaalallkiri/ 23.07.2009** kiri tingimustega Peeter Malve /digitaalallkiri/ 28.08.2009* tellija vastulause Jüri Promm /allkiri/ 28.05.2009 Detailplaneeringuga nõus Kinnistu: Altmetsa 10/1 Altmetsa 10/2 omaniku esindaja Anatoli Glazunov peainsener Estplast Tootmine OÜ /allkiri/ 19.06.2009 Väljastusteatega tähtkiri saadetud 07.07.2009 Allkirjastatud väljastusteade Olev Mihkelson juhatuse liige 08.06.2009 Helde Roosnurm OÜ Mahero Elekter juhat. liige Kinnistu Tiigi 7a omanik /allkiri/ 19.06.2009 Väljastusteatega tähtkiri saadetud 25.06.2009 Allkirjastatud väljastusteade Aire Rebase (abikaasa) 21.07.2009 Kiri nr. 6.2-3/6679* Anne Toom /allkiri/ Peadirektori asetäitja kt peadirektori ülesannetes | Kaust 1/6 lk. 62 Kaust 1/6 lk. 63 Kaust 1/6 lk. 64 Kaust 1/6 lk. 65-66 Kaust 1/6 lk. 67-68 Kaust 1/6 lk. 69 Kaust 1/6 Joonis 2, lk.54,60 Kaust 1/6 lk. 70 Kaust 1/6 lk. 72 Kaust 1/6 Joonis 2, lk. 54,60 Kaust 1/6 lk. 70 Kaust 1/6 lk. 71 Kaust 1/6 lk. 75 | *Koopia Maardu Linnavalitsusele **eksklikult saadetud projekteerijale Projekteerija seisukoht: Kuna omanikevaheline kokkulepe jäi saavutamata, esitame probleemi Linnavalitsusele arutamiseks. 12.11.2009 Maardu Linnavalitsuses toimunud nõupidamisel on otsustatud detailplaneeringu lahendus muuta selliselt, et mitte riivata Altmetsa tee 10 kinnistut (vt protokoll lk 86) *Koopia Maardu Linnavalitsusele ja Harju Maavalitsusele |

Projekti  autor					Jelena Dokelin