| Projekti koosseis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I |  |  |
| 2. | Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Ramboll Eesti AS. Köide II |  |  |
| Käesoleva köite koostajad |  |  |  |
| Amet |  | Nimi |  |
| Projektijuht |  | Mati Puusepp |  |
| Planeeringute osakonna arhitekt |  | Romet Virkus |  |
| Teede osakonna juhataja |  | Henri Toom |  |
| Teede osakonna insener |  | Mihkel Meiel |  |
| Planeeringute osakonna juhtinsener Planeeringute osakonna insener |  | Kaupo Veskimeister Kairi Tiitsmann |  |
| Tehnoloogiaosakonna projektijuht |  | Tiit Taimistu |  |
| Insener Eldeco Inseneribüroo OÜ |  | Leo Parre |  |
| Insener-konsultant |  | Arnu Torim |  |

Sisukord

I   SELETUSKIRI

1.  ÜLDOSA	5

2.  LÄHTEOLUKORD	5

3.  PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS JA	6

FUNKTSIONAALSED SEOSED	6

4.  PLANEERIMISLAHENDUS	6

5.  LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE	12

5.1 Juurdepääs planeeringualale	12

5.2 Planeeringuala sisene teedevõrk ja parkimine	13

6.  VERTIKAALPLANEERING	13

7.  VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON	14

7.1 Veevarustus	14

7.2 Olmereovee kanalisatsioon	14

7.3 Sademevee kanalisatsioon	14

8.  SOOJUSVARUSTUS	15

9.  GAASIVARUSTUS	15

10. ELEKTRIVARUSTUS	16

11. TÄNAVAVALGUSTUS	16

12. SIDEVARUSTUS	16

13. HALJASTUS JA HEAKORD	17

14. TULEOHUTUS	17

15. KURITEGEVUSE ENNETAMINE	17

II    JOONISED

1.   Situatsiooniskeem

2 .  Planeeritava maa-ala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs

3.   Tugiplaan

4.   Põhijoonis

5.   Krundijaotusplaan

6.   Tehnovõrkude koondplaan

7.   Vertikaalplaneering

III   KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

LISAD

1.        Maardu LV korraldus  05.12.2007 nr 463

2.        Maardu LV korraldus  17.04.2008  nr 178

3.	Maardu LV lähteseisukohad

4.	Maardu LV korraldus 04.03.2009 nr 77 Maardu LV korralduse

07.05.2003 nr 282 kehtetuks tunnistamise kohta

5.	Kinnistusregistri väljavõte Lao tn 17/1

6.	Kinnistusregistri väljavõte Lao tn 17/2

7.        Kinnistusregistri väljavõte Lao tn 17/3

8.	Maardu LV Linnamajanduse osakonna tehnilised tingimused

9.	Maardu Katlamaja AS tehnilised tingimused

10.	AS Maardu Elekter tehnilised tingimused

11.	AS Eesti Gaas tehnilised tingimused

12.	Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused

13.	Põhja Regionaalne Maanteeamet tehnilised tingimused

14.	Lao tn 17/1 katastriüksuse plaan

15.	Lao tn 17/2 katastriüksuse plaan

16.	Lao tn 17/3 katastriüksuse plaan

17.	Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja

kompenseerimise dokumendid

# 1.  ÜLDOSA

Lao tn 17/1, Lao tn17/2 ja Lao tn17/3 kinnistute ja lähiala detailplaneering on  koostatud

AS Maardu Katlamaja tellimusel. Planeerimise aluseks on Maardu LV poolt  väljastatud

lähteseisukohad (vt lisa 3).

Planeeritav ala asub Maardu linna keskosas, Kroodi tööstuspiirkonnas.   Planeeringuga

hõlmatava ala suurus on  77 ha. Planeeringuala piiriks on  põhjast Jõelähtme  valla piir,

läänest Põhjaranna tee, lõunast Piiri tee, kagust AS Maardu Raudtee raudteeharu, idast

riigimaa, Tulisilla kinnistu ja Jõelähtme valla piir.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgid :

- planeeritavate kinnistute jagamine kruntideks

- riigimaale kruntide moodustamine

- moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine

- planeeritava ala tehnilise infrastruktuuri lahendamine

- planeeritava ala haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitselise lahenduse koostamine.

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostab Ramboll Eesti AS.

Planeeritava ala topo-geodeetilise mõõdistuse ja alusplaani koostas SWECO Projekt AS.

OÜ REI Geotehnika poolt on teostatud geoloogilised uuringud Lao tn 17/3 kinnistul asuvate kahe settebasseini sette mahu ja keemilise koostise määramiseks.

# 2.  LÄHTEOLUKORD

Planeeritav maa-ala asub Muuga sadama naabruses, sadamasse suunduva Põhjaranna tee ääres. Planeeringuala jääb endise fosforiiditehase territooriumile, millel asuvad järgmised ehitised: praeguseks suletud puhastusseadmete hoone ja kaks settebasseini, inventari-, kaalu- ja olmehoone ning pumba- ja alajaam.

Planeeringuala läbivad kõrgepinge õhuliinid, olmereovee kanalisatsioonitorustik, haruraudtee, Lao tänava ja Põhjaranna tee ühendustee.

Looduslikult asub planeeringuala klindiesisel tasandikul, mille lääneosa läbib Kroodi oja.  Ojaäärne  on võsastunud, kõrgepingeliinidest lõunasse jääb tõngermaa, põhjaosas asuvad settebasseinid ning idaosas mittetöötavad olmereovee puhastusseadmed.

Planeeritav territoorium on kaldega põhja ja lääne suunas.

Planeeringuala piirneb läänest Põhjaranna teega, mida haldab Põhja Regionaalne Maanteeamet. Juurdepääsutee planeeritavale alale on Põhjaranna teelt ja Lao tänavalt, mis läbib endist fosforiiditehase territooriumi.

Planeeringualas olevate Lao tn 17/1 ja Lao tn 17/2 kinnistute sihtotstarve on tootmismaa ning Lao tn 17/3 kinnistul jäätmehoidla maa. Ülejäänud planeeringuala on riigimaa, millest on registreeritud katastriüksused Põhjaranna teele (T-94 Muuga sadama tee) ja pumbajaamale (Põhjaranna tee 20).

# 3.  PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI LINNAEHITUSLIK ANALÜÜS JA

# FUNKTSIONAALSED SEOSED

Maardu linna üldplaneeringu järgi kuulub planeeritav ala Kroodi majanduspiirkonda, mille arendamise põhisuunaks on paindliku, nõudlusest tuleneva tootmis- ja ärikeskkonna loomine. Valdav osa piirkonnast on tootmisfunktsiooniga endine fosforiiditehase maa-ala. Paljudel tootmismaadel on ärimaa kõrvalsihtotstarve.

Kroodi majanduspiirkond on arengu algfaasis, mis vajab põhjalikku korrastamist.  Asukoha tõttu, Muuga sadama ning Tallinn - Peterburi mnt vahel, omab potentsiaali muutuda peamiseks transiidikoridoriks ning logistikakeskuseks kahe riiklikult tähtsa objekti vahel.

Maardu linna suurim potentsiaal uute töökohtade loomisel on Kroodi majanduspiirkonna väljaarendamises.

Detailplaneeringus kavandatu: tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine planeeritavale alale, vastab  üldplaneeringu põhimõtetele piirkonna arengust.

# 4.  PLANEERIMISLAHENDUS

Planeeringuala asub logistiliselt väga soodsas asukohas: Muuga sadama,  Maardu raudteejaama ning Tallinn – Peterburi maantee vahetus läheduses, Muuga ja Kallavere elupiirkonna naabruses, pealinna Tallinna külje all (15 km Tallinna lennujaamast, 7 km Lasnamäe elamurajoonist).

Maardu linna üldplaneeringust, planeeringuala logistiliselt soodsast asukohast ja kinnistute omaniku arendusplaanist tulenevalt on koostatud planeerimislahendus.

Planeeringuga on moodustatud: 40 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti suurusega 0,5 kuni 3,1 hektarit, seitse transpordimaa krunti,  kaks krunti tehnoehitistele (sademevee puhasti, reovee pumpla) ja kaks krunti haljasaladele s.h üks krunt Kroodi ojale (vt tabel 1).

Moodustatud kruntide ärimaa sihtotstarbe osatähtsus (40%) ja kruntidele planeeritud hoonete maksimaalne kõrgus (18 m) on suurimad planeeringuala lõunaosas.

Lisaks on moodustatud nn ajutised krundid (vt joonis AS-005 Krundijaotusplaan), kuna osa planeeritud kruntidest on moodustatud reformimata riigimaast ja eraomandis olevatest kinnistutest. Perspektiivis ajutised krundid omavahel liidetakse.

Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntide planeerimisel on arvestatud nende liitmise võimalusega.

Kruntide moodustamise kohta on koostatud krundijaotusplaan (joonis AS-005).

Kruntide ehitusõigus (sihtotstarbed, hoonete suurim lubatud arv, ehitusalune pindala ja kõrgus) on esitatud põhijoonisel ja eraldi tabelina (vt tabel 1).

|  | KRUNTIDE EHITUSÕIGUS JA PIIRANGUD Tabel 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pos. nr | Krundi aadress | Krundi suurus (m²) | Hoonete suurim ehitus- alune pind (m²) | Hoonete suurim lubatud korruselisus/kõrgus m | Hoonete suurim lubatud arv krundil | Maa sihtotstarve detail- planeeringu liikide kaupa | Maa sihtotstarve katastri- üksuse liikide kaupa | Minimaalne tulepüsivus klass | Parkimiskohtade arv normatiivne | Suletud brutopind katastri- üksuste sihtotstarvete kaupa (m²) | Piirangud servituudi vajadused märkused |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 1 | Võsanõmme tee 24 | 12178 | 7300 | 3/12 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 57 T 80 | Ä 4000 T 16000 | Kroodi oja piirangu-vöönd |  |
|  | 2 | Võsanõmme tee 22 | 7144 | 4300 | 3/12 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 36 T 50 | Ä 2500 T 10000 |  |  |
|  | 3 | Võsanõmme tee 20 | 5785 | 3500 | 3/12 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 29 T 40 | Ä 2000 T 8000 |  |  |
|  | 4 | Võsanõmme tee 18 | 8301 | 5000 | 3/12 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 41 T 59 | Ä 2900 T 11700 |  |  |
|  | 5 | Võsanõmme tee 26 | 9482 | 5700 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 64 T 90 | Ä 4500 T 18000 |  |  |
|  | 6 | Võsanõmme tee 21 | 8099 | 4900 | 4/16 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 54 T 76 | Ä 3800 T 15200 |  |  |
|  | 7 | Võsanõmme tee 19 | 7226 | 4300 | 4/16 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 49 T 68 | Ä 3400 T 13600 |  |  |
|  | 8 | Võsanõmme tee 16 | 5290 | 3200 | 3/12 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 27 T 38 | Ä 1900 T 7600 |  |  |
|  | 9 | Võsanõmme tee 28 | 9512 | 5700 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 64 T 90 | Ä 4500 T 18000 | Kroodi oja piirangu-vöönd Kroodi oja ehitus-keelu-vöönd |  |
|  | 10 | Võsanõmme tee 23 | 8535 | 5100 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 57 T 80 | Ä 4000 T 16000 |  |  |
|  | 11 | Võsanõmme tee 17 | 7791 | 4700 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 53 T 74 | Ä 3700 T 14800 |  |  |
|  | 12 | Võsanõmme tee 30 | 12052 | 7200 | 4/16 | 6 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 81 T 114 | Ä 5700 T 22800 | Kroodi oja piirangu-vöönd Kroodi oja ehitus-keelu- vöönd |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 13 | Võsanõmme tee 25 | 8679 | 5200 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 59 T 82 | Ä 4100 T 16400 |  |  |
|  | 14 | Võsanõmme tee 15 | 8024 | 4800 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 54 T 76 | Ä 3800 T 15200 |  |  |
|  | 15 | Võsanõmme tee 14 | 8763 | 5300 | 3/12 | 3 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 44 T 62 | Ä 3100 T 12400 |  |  |
|  | 16 | Võsanõmme tee 27 | 8474 | 5100 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 57 T 80 | Ä 4000 T 16000 |  |  |
|  | 17 | Võsanõmme tee 13 | 7583 | 4600 | 4/16 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 51 T 72 | Ä 3600 T 14400 |  |  |
|  | 18 | Võsanõmme tee 12 | 8766 | 5200 | 3/12 | 3 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 44 T 62 | Ä 3100 T 12400 |  |  |
|  | 19 | Võsanõmme tee 32 | 11537 | 6900 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 79 T 110 | Ä 5500 T 22000 |  |  |
|  | 20 | Võsanõmme tee 29 | 8280 | 5000 | 4/16 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 56 T 78 | Ä 3900 T 15600 |  |  |
|  | 21 | Võsanõmme tee 11 | 7352 | 4400 | 4/16 | 2 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 50 T 70 | Ä 3500 T 14000 |  |  |
|  | 22 | Võsanõmme tee 10 | 8996 | 2800 | 3/12 | 2 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 22 T 32 | Ä 1600 T 6500 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd |  |
|  | 23 | Võsanõmme tee 31 | 14989 | 9000 | 4/16 | 6 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 102 T 143 | Ä 7150 T 28600 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd |  |
|  | 24 | Võsanõmme tee 9 | 16002 | 7900 | 4/16 | 6 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 90 T 126 | Ä 6300 T 25200 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd |  |
|  | 25 | Võsanõmme tee 34 | 27090 | 13000 | 4/16 | 7 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 147 T 206 | Ä 10300 T 41200 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd. Kroodi oja kallasrada |  |
|  | 26 | Võsanõmme tee 33 | 30956 | 6900 | 4/16 | 2 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 2 | Ä 79 T 110 | Ä 5500 T 22000 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd |  |
|  | 27 | Võsanõmme põik 9 | 10863 | 6500 | 5/18 | 6 | Ä 30 T 70 | Ä 30 T 70 | TP 1 | Ä 139 T 114 | Ä 9750 T 22750 |  |  |
|  | 28 | Võsanõmme põik 7 | 9054 | 5400 | 5/18 | 5 | Ä 30 T 70 | Ä 30 T 70 | TP 1 | Ä 116 T 95 | Ä 8100 T 18900 |  |  |
|  | 29 | Võsanõmme põik 5 | 8804 | 5300 | 5/18 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 74 T 104 | Ä 5200 T 20800 |  |  |
|  | 30 | Võsanõmme põik 3 | 9093 | 5500 | 5/18 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 77 T 108 | Ä 5400 T 21600 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | 31 | Võsanõmme põik 1 | 9370 | 5600 | 5/18 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 77 T 108 | Ä 5400 T 21600 |  |  |
|  | 32 | Võsanõmme tee 1 | 6508 | 3900 | 5/18 | 4 | Ä 30 T 70 | Ä 30 T 70 | TP 1 | Ä 84 T 68 | Ä 5850 T 13650 |  |  |
|  | 33 | Võsanõmme tee 3 | 5911 | 3500 | 5/18 | 4 | Ä 30 T 70 | Ä 30 T 70 | TP 1 | Ä 75 T 61 | Ä 5250 T 12250 |  |  |
|  | 34 | Võsanõmme tee 5 | 8288 | 5000 | 5/18 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 70 T 98 | Ä 4900 T 19600 |  |  |
|  | 35 | Võsanõmme tee 7 | 8271 | 5000 | 5/18 | 4 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 70 T 98 | Ä 4900 T 19600 |  |  |
|  | 36 | Võsanõmme tee 10a | 1595 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd |  |
|  | 37 | Võsanõmme tee 8 | 11866 | 6600 | 3/12 | 6 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 56 T 75 | Ä 3900 T 15000 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd |  |
|  | 38 | Võsanõmme tee 6 | 11681 | 7000 | 3/12 | 5 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 60 T 84 | Ä 4200 T 16000 |  |  |
|  | 39 | Võsanõmme tee 4 | 23600 | 14200 | 4/16 | 10 | Ä 20 T 80 | Ä 20 T 80 | TP 1 | Ä 160 T 224 | Ä 11200 T 44800 | Raudtee kaitse- vöönd |  |
|  | 40 | Võsanõmme tee 2 / Piiri tee 4 | 15631 | 9400 | 5/18 | 6 | Ä 40 T 60 | Ä 40 T60 | TP 1 | Ä 134 T 188 | Ä 9400 T 37600 | Raudtee kaitse-vöönd |  |
|  | 41 | Piiri tee 2 | 6361 | 2700 | 5/18 | 3 | Ä 40 T 60 | Ä 40 T 60 | TP 1 | Ä77 T41 | Ä5400 T8100 | Raudtee kaitse-vöönd |  |
|  | 42 | Võsanõmme põik | 25071 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - |  |  |
|  | 43 | Võsanõmme tee | 45793 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - |  |  |
|  | 44 | Piiri tee lõik 2 | 16819 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - |  |  |
|  | 45 | Piiri tee lõik 1 | 2716 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - |  |  |
|  | 46 | Tulisilla tee | 1080 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - |  |  |
|  | 47 | Kroodi oja lõik 1 | 138766 | - | - | - | HL100 | Üm 100 | - | - | - | Veekaitse-vöönd 10m Kalda ehitus-keelu-vöönd 25 m |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kalda piirangu-vöönd 50m Kallasrada arvestades kaldaasta-ngust 4 m. |  |
|  | 48 | Võsanõmme tee 26a | 366 | - | - | - | OK 100 | T 100 | - | T 1 | - | Krundile on ette nähtud maaalune sademe-vee puhastus-seade mõõtude-ga 5x10 m ning olme-reovee pumpla kaevus. Maa peal on parki-miskoht teenindus-autole. |  |
|  | 49 | Meediku tee lõik 1 | 2159 | - | - | - | LT 100 | L 100 | - | - | - |  |  |
|  | 50 | Võsanõmme tee 15a | 41330 | - | - | - | HP 100 | Üm 100 | - | - | - | Säilitataval valliosal on 3 kohaliku võrgu geodeeti- list märki. Krundile istutada kõrg-haljastus elamuala ja tööstusala vahelise puhver-tsooni efektiiv-suse tõstmiseks |  |
|  | 51 | Põhjaranna tee 20 | 5406 | 1500 | 2/8 | 3 | OK50 OV50 | T100 | TP 1 | T2 | T1500 | Elektri õhuliinide kaitse-vöönd. |  |
|  |  | Kokku | 703288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Katastriüksuse sihtotstarvete liigid:

Ä	-	ärimaa

T	-	tootmismaa

L	-	transpordimaa

Üm	-	üldkasutatav maa (sotsiaalmaa)

Detailplaneeringu sihtotstarvete liigid:

LT	-	tee ja tänava maa

LK	-	kergliiklusmaa

HP	-	haljasala maa

HL	-	looduslik haljasmaa

OK	-	kanalisatsiooni ja reoveepuhastuse ehitise maa

OV	-	veetootmise ja veepuhastuse ehitise maa

# 5.  LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE

## 5.1 Juurdepääs planeeringualale

Planeeritavale alale on kaks juurdepääsu: läänesuunast Põhjaranna teelt üle Kroodi oja ning kagusuunast mööda olevat Lao tänavat. Kolmekülgne ristmik Põhjaranna tee – Piiri tänav on osaliselt kanaliseeritud liiklussaartega ja aeglustusrajaga parempöördeks ning kiirendusrajaga Piiri tänavalt parempöördeks Põhjaranna teele. Ristmiku lahendust on korrigeeritud lähtudes SWECO Projekt AS töö nr 1611 “Põhjaranna tee 19 ja 19A kinnistute detailplaneering”  lahendusest. Planeeritud Võsanõmme tee on kavandatud juurdepääsuks moodustatud kruntidele. Uusküla asumi juurdepääsuks on planeeritud  270 m pikkune ajutine teelõik Võsanõmme teelt.

Võsanõmme tee maa-ala laiuseks on kavandatud 22..24 m ja Võsanõmme põik tee maa-ala laiuseks, tingituna elektri õhuliinide koridorist ja perspektiivsest Tallinn – Maardu trammiliini koridorist, 54...57 m. Piiri tänava tee maa-ala laiuseks on 23...26 m.

Põhjaranna tee riigimaanteena on kavandatud kaitsevööndiga 50 m sõiduraja servast. Võsanõmme põik ning Võsanõmme tee on planeeritud kaitsevööndiga teemaa piirist 0 m. Sisekvartali teede omavahelised ristmikud on planeeritud “anna teed” tüüpi ja, nähtavuskolmnurkadega 10x70 m ning 10x150 m. Piiri tee ja Põhjaranna tee ristmiku nähtavuskolmnurk on 20x200 m.

Liiklusruum ja teede liigid on planeeritud vastavalt normdokumendile EVS 843:2003 “LINNATÄNAVAD”.  Kasutatud on projekteerimise lähtetaset – hea, teede projektkiirused: Põhjaranna tee 70 km/h, Piiri tee 60 km/h ning ülejäänud kõrvaltänavad Võsanõmme tee, Võsanõmme põik ja Tulisilla tee 30 km/h.

Kergliiklejatele  (jalakäijad, jalgratturid)  on  planeeritud tee ühte serva  3 m laiune kergliiklustee, mille kaugus sõiduteede katte servast või äärekivist on 3,25 m.

## 5.2 Planeeringuala sisene teedevõrk ja parkimine

Planeeringuala siseteed on planeeritud ringliikluse põhimõttel, et raskeveotranspordi liiklus oleks sujuvam. Tupikteid ei ole kavandatud. Maa-ala läbib põhja – lõuna suunas Kroodi oja, mille kaitsevööndisse ei ole krunte planeeritud. Ala lõunaküljel kulgeb Piiri tee, mis võimaldab juurdepääsu planeeritud kruntidelt Põhjaranna teele ning Kallavere elupiirkonda. Piiri tee, Võsanõmme tee 2 ja Piiri tee 2 kruntide piirkonnas on raudteeülesõit, mille rekonstrueerimine lahendatakse tööprojektis.

Teede laiused on esitatud põhijoonisel. Piiri tee on planeeritud maantee tüüpi ristlõikega, püsikatte laiusega 7 m. Võsanõmme põik ja Võsanõmme tee on planeeritud äärekividega ning laiusega 7 m. Tulisilla tee ning ala Uusküla asumiga ühendav ajutine tee on planeeritud 4 m laiuse kergkattega.

Ühiskasutatav kergliiklustee on planeeritud kolme meetrise katte laiusega ühele poole teed. Kergliiklustee on sõiduteest eraldatud 3,5 m laiuse haljasribaga.

Liiklusohutuse nõuete tagamiseks on planeeritava ala teedevõrgu kohalikel tänavatel soovitatav kasutada liikluse rahustamisvõtteid, mille eesmärgiks on vähendada sõidukiirust ja tagada jalakäijate-, jalgratturite liikumise ohutus eriti ülekäigukohtadel. Konkreetsete rahustamisvõtete valik teostatakse tööprojektis.

Planeeringuala parkimine tuleb lahendada igal krundiomanikul oma krundil.

# 6.  VERTIKAALPLANEERING

Planeeringuala asub merekuhjetasandikul ca 2 km kaugusel Muuga lahest. Ala läänepiirile jääb Kroodi oja suhteliselt nõrgalt väljakujunenud oruga. Loodesuunalise kaldega loodusliku maapinna absoluutkõrgused settebasseinide  loode- ja kaguosas on vastavalt ca 10 m ja ca 18 m ning planeeringuala lõunaosas ca 24 m.

Settebasseinide piirdevallid on rajatud kohalikust looduslikust liivast, mis on basseinide alt välja kaevatud, kusjuures süvend on ulatunud tollase pinnasevee tasemeni. Vallide  suhteline kõrgus on 3.5...7 meetrit ümbritsevast maapinnast.

Vertikaalplaneeringu koostamisel on lähtutud :

- absoluutkõrgustest settebasseinide põhjas, olevatel katetel ja looduslikel pindadel

- projekteeritavate katete normikohastest kalletest

- sademevee ärajuhtimisvõimalustest.

Settebasseinide likvideerimisel tuleb eemaldada ligikaudu 380 000 m3 setet ehk šlammi. Peale settebasseinide likvideerimist ulatub madalaim loodusliku aluspinnase tase lõunapoolses basseinis absoluutkõrguseni 12.0 m ja põhjapoolses  10.5 m. Viimane kõrgus on ligilähedane tõenäolisele madalaimale looduslikule pinnaseveetasemele selles piirkonnas.

Jämevertikaalplaneerimise käigus on madalaimaks planeeritud hoone rajamiskõrguseks valitud 11.60, mis peaks tagama normaalsed ehitustingimused selles piirkonnas. See eeldab vajalikuks täite paksuseks katte alla kohati (põhiliselt settebasseinide madalaimates kohtades) kuni 1,5 meetrit. Materjal selleks on kohapeal olemas: settebasseinide piirdevallid tuleb teisaldada madalamate kohtade täiteks. Piirdevallide ligikaudne maht on  kuni 100 000 m3, millest piisab kattealuseks täitepinnaseks.

Sademevee ärajuhtimiseks planeeringuala kaguosast on planeeritud kraav eelvooluga Lao tn 17/3 kinnistu lõunapiiril olevasse kraavi.

Settebasseinide likvideerimine ning territooriumi kasutuselevõtt reljeefi muutmisega küllalt suures ulatuses võib planeeringuala veerežiimis kaasa tuua muutusi. Seetõttu tuleks kruntide lõplikul vertikaalplaneerimisel hoonete ehitusprojektide mahus, lähtuda ehitusgeoloogiliste uuringute tulemustest.

# 7.  VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

## 7.1 Veevarustus

Planeeritava ala arvutuslik majandus-joogivee vajadus on 110 m3/d. Veekulu välistulekustutuseks on 30 l/sek ja sisemiseks tulekustutuseks 2 juga 2,5 l/sek. Veekulu automaattulekustutuseks on 28 l/sek.

Veevarustuse allikaks on Piiri teele varemplaneeritud ( SWECO Projekt AS töö nr 1611) kaks veetoru D=150mm, mis on ühendatud  Maardu Katlamaja AS-le kuuluva ringveetorustikuga D=150mm Lao tänaval. Võsanõmme teele planeeritud veetorustik D=100mm on ringistatud Piiri tee D=2x150mm veetorustikega. Võsanõmme teele planeeritud ringveetorustikule on ette nähtud tuletõrjehüdrandid,  automaattulekustutuse veetagavara hoitakse lokaalsetes veemahutites.

## 7.2 Olmereovee kanalisatsioon

Planeeritava ala olmereovee arvutuslik vooluhulk on 110 m3/d.

Vastavalt Maardu Linnavalitsuse tehnilistele tingimustele 27.10.2008 nr 9-2/2456-3 on lahendatud planeeringuala olmereovee kanaliseerimine.

Olmereoveed juhitakse isevoolselt kanalisatsioonipumplasse Kroodi oja ääres ja pumbatakse Põhjaranna teega rööbiti kulgevasse olmereovee kollektorisse. Reovee vooluhulkade mõõtmiseks on ette nähtud pumpla juurde eraldi kaevu induktsioonkulumõõtja. Vooluhulkade näidud salvestatakse kulumõõtja mälus ja edastatakse automaatselt keskusesse. Kanalisatsioonipumpla on vajalik ühendada kaugjuhtimise süsteemiga.

## 7.3 Sademevee kanalisatsioon

Planeeringuala sademevee arvutuslik vooluhulk on 800l/sek.

Sademevesi juhitakse isevoolselt läbi puhastusseadme Kroodi ojja. Soovitatav on TBF tüüpi sademevee puhasti, mis eemaldab sademeveest heljumi ja naftaproduktid ning on varustatud möödavoolutoruga. Väikese intensiivsusega vihmad, mis moodustavad aastasest sademevee kogusest 70%, läbivad puhasti sette ja õlipüüduri. Suure intensiivsusega vihmad juhitakse ära möödavoolutoru kaudu. Nimetatud sademevee puhastis ei toimu suure intensiivsusega vihmade korral heljumi ja naftaproduktide väljapesemist.

Kroodi oja kuus läbiroostetanud truubitoru D=300mm on planeeritud asendada kolme uue truubitoruga D=1000mm.

# 8.  SOOJUSVARUSTUS

Detailplaneeringuga moodustatavad krundid on äri- ja tootmismaa sihtotstarbega. Eeldatavast hoonestusmahust lähtudes on planeeritava ala perspektiivseks kütte-ventilatsiooni ning sooja tarbevee soojusvajaduseks hinnatud kokku orienteeruvalt    10,5 MW.

Planeeritavate kruntide konkreetsetest äri- ja tootmissuundadest pole arendajal veel ülevaadet. Tõenäoliselt võib mõnel ettevõttel lisaks kütte- ventilatsiooni ja sooja tarbevee vajadustele tekkida tarvidus tehnoloogilise auru  järele.

Eeltoodust tulenevalt on käesoleva detailplaneeringu alal otstarbekas lahendada soojusvarustus lokaalsete gaasikatelde baasil.

# 9.  GAASIVARUSTUS

AS Eesti Gaas esitas oma kirjaga 21.08.2008 nr 6-2/443 tehnilised lähteandmed planeeritava ala maagaasiga varustamiseks.

AS-il Eesti Gaas on valminud uus gaasimagistraal Maardu järve äärest läbi Kallavere Muuga sadamasse Nuudi tee äärde.

AS-il Eesti Gaas on kavas lähiajal ehitada:

- gaasitorustik piki Nuudi teed Põhjaranna teeni, AS ETP Grupp projekt nr 1153  „Muuga sadama idaosa juurdepääsu tee (Nuudi tee) ja tehnovõrgud“, 2003

- gaasitorustik  piki Põhjaranna teed, AS SWECO Projekt detailplaneeringuga (töö nr 1611, 2007) planeeritud trassil

Planeeringuala  gaasijaotustorustiku liitumine on ette nähtud Põhjaranna tee ja  kavandatud Piiri tee ristmiku piirkonnas. Kavandatud gaasitorustik kulgeb piki Piiri teed Lao tänava suunas, võimalusega tulevikus ühendada Lao tänava B-kategooria gaasitorustikuga. Moodustatud kruntide gaasiga varustamiseks on planeeritud ringistatud B-kategooria gaasitorustik piki Võsanõmme teed ja Võsanõmme põiku.

Ringistatud gaasivõrk tagab võimaluse  rajada mistahes moodustatud krundi piirile gaasi tarnetorustiku liitumispunkti.

# 10. ELEKTRIVARUSTUS

Detailplaneeringuga haaratud alale planeeritavate ettevõtete eeldatav elektriline koormus on 7000kW.

Ala elektrivarustuse planeerimise aluseks on AS Maardu Elekter elektrivarustuse tehnilised tingimused TT-60 25/08708.

Planeeritavale alale on elektrienergia vastuvõtmiseks ja jaotamiseks ette nähtud neli 6/0,4kV HEKA2SB tüüpi komplektalajaama trafode võimsusega 2x1000kVA või 2x1600kVA. Alajaamade toide pingel 6kV on ette nähtud olemasolevast alajaamast AJ-38 (Lao tn 13) läbijooksva kaabelliinina, toitega alajaama AJ-38 6kV seadme eri sektsioonidelt.

Madalpinge (400/230V) jaotusvõrk on projekteeritud läbijooksvate ringliinidena erinevate alajaamade vahel. Tarbijate ühendamiseks on kahele kõrvutiasetsevale krundile planeeritud üks transiit – liitumiskilp.

# 11. TÄNAVAVALGUSTUS

Planeeritavale alale projekteeritud teedele on ette nähtud tänavavalgustus vastavalt standardi CEN/TR 13201-1:2005 Road lighting – Part 1; EVS-EN 13021-2:2004 Road lighting – Part 2; EVS-EN 13021-3:2004 Road lighting – Part 3 nõuetele.

Valgustitena on ette nähtud kõrgrõhunaatriumlampidega tänavavalgustid, millised paigaldatakse 10m kõrgustele metallist kuumtsingitud tänavavalgustuse postidele.

Tänavavalgustuse toiteks ja juhtimiseks on projekteeritud kaks juhtimiskeskust.

Valgustuse toiteliinid pinnases on ette nähtud kaablitega plasttorus.

# 12. SIDEVARUSTUS

Planeeritava ala sidevarustuse lahendamise aluseks on Elion Ettevõted Aktsiaseltsi telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 8638332 21.08.2008.a.

Vastavalt nimetatud tehnilistele tingimustele on alates Elionile kuuluvast viimasest sidekaevust Lao tänaval projekteeritud uus sidekanalisatsioon kogu planeeritud ala ulatuses.

Kõikidele kruntidele on ette nähtud magistraalkanalisatsioonist hargnevad sisseviigud. Sidekappide asukohad on ette nähtud trafoalajaamade juurde (4 tk).

Sidekaablite maht ja sidekaablite paigaldamine juurdepääsuvõrgu osas määratakse Elioni poolt tööprojekti tehniliste tingimustega.

# 13. HALJASTUS JA HEAKORD

Planeeritav ala on valdavalt kõrghaljastuseta. Põhilise haljasmassi moodustab väheväärtuslikest liikidest koosnev kõrghaljastus Kroodi oja kallastel. Vaatamata liigilisele koosseisule on see Põhjaranna tee ja planeeringuala vahele jääv  haljasvöönd olulise tähtsusega puhvertsoon.

Ülejäänud territoorium on valdavalt looduslik rohumaa või võsastunud.

Planeeringulahendusega säilitatakse kõrghaljastus Kroodi oja ümbruses. Moodustatud kruntide maapinna planeerimisel hävineb enamus krundil kasvavast looduslikust taimestikust. Haljastuslikust seisukohast on kahju minimaalne, kuna kasvava haljasmassi väärtus on väike.

Planeeringuga kavandatakse alale uue tervikliku haljastuse rajamine, mis koosneb puudest, põõsastest ja murupindadest. Planeeritud on üldkasutatavad haljastatud maa-alad, mis moodustavad kogu planeeritavast territooriumist 26%. Sellele lisaks on määratud  kohustuslik haljastuse väikseim osakaal iga äri- ja tootmismaa krundi pindalast. Krundisisene haljastus tuleb lahendada  konkreetse krundi asendiplaaniga järgnevates projekteerimisetappides, arvestades detailplaneeringu nõudeid. Asendiplaani koostamisse on soovitav kaasata haljastuseriala spetsialist, või tellida haljastusprojekt eraldi vastavat teenust pakkuvalt ettevõttelt.

# 14. TULEOHUTUS

Planeeringuala veekulu välistulekustutuseks on 30 l/sek ja sisemiseks tulekustutuseks 2 juga 2,5 l/sek. Veekulu automaattulekustutuseks on 28 l/sek. Automaattulekustutust vajavatel objektidel tuleb hoida veetagavara krundil.

Tuletõrjeveega varustamise nõuetest tulenevalt, on Võsanõmme teele planeeritud veetorustik D=100mm ringistatud Piiri tee D=2x150mm veetorustikega. Veevarustuse ringvõrgule on planeeritud normidekohaselt tuletõrjehüdrandid.

Planeeringuga on tagatud kruntide hoonestusaladevahelised tuleohutuskujad 8m.

Tuletõrje veevarustuse planeerimise aluseks on EVS 812-6:2005.

# 15. KURITEGEVUSE ENNETAMINE

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud ja kavandatud kuritegevuse ennetamiseks järgmiseid meetmeid:

-  hoonestuseta jäätmaale uute ettevõtete rajamiseks kruntide moodustamine

-  kruntide piirete rajamine

-  tänavate, kergliiklusteede, ehituskruntide hea valgustus

-  haljastuse rajamine, mis ei soodusta kriminogeense elemendi varjevõimalusi

-  videovalve, alarmseadmete, liiklusandurite kasutamine.