SISUKORD

1	ÜLDOSA	3

1.1	Objekti nimetus	3

1.2	Objekti asukoht	3

1.3	Objekti seotus teede võrguga ning tee klass või tänava liik	3

Kasutatud projekteerimisnormide loetelu:	3

1.4	Projekti lähtematerjal	4

1.5	Uuringute loetelu	4

1.6	Tee projektiga seotud tehnovõrkude ehitusprojektid	4

2	OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS	5

2.1	Andmed maa omandi kohta	5

2.2	Geoloogilised tingimused	5

2.3	Geodeetilise mõõdistusvõrgu punktid	5

2.4	Üldandmed	5

2.5	Plaanilahendus	6

2.5.1	Asendiplaan	6

2.5.2	Vertikaalplaneering	6

2.6	Mullatööd	6

2.6.1	Kasvupinnase koorimine ja muldealuse pinna planeerimine	6

2.6.2	Täide	6

2.6.3	Dreenkiht	7

2.7	Katend	7

2.7.1	Valitud katend	7

2.8	Veeviimarid	7

2.9	Nõuded materjalidele	8

2.9.1	Asfaltsegud ja killustikalused	8

2.9.2	Piirded	8

2.10	Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid	8

2.10.1	Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine	8

2.10.2	Liiklusmärgid	9

2.10.3	Katte märgistus	9

2.11	Tehnovõrgud	9

2.12	Keskkonnakaitse	10

2.12.1	Haljastus	10

2.13	Jäätmekäitlus	11

3	Tööde teostamine	11

3.1	Üldosa	11

3.2	Ettevalmistustööd.	11

3.3	Ehitusaegne liikluskorraldus.	11

4	Hooldusjuhend	12

4.1	Üldine	12

4.2	Suvihooldus	13

4.3	Talihooldus	13

4.4	Haljastuse hooldus	13

4.5	Muru	13

4.6	Puud	14

JOONISTE LOETELU:

Joonis TL-4-01			Asendiplaan ja liikluskorraldus		M 1:500		 1 leht

Joonis TL-4-02			Liikluskorraldus				M 1:500		 1 leht

Joonis TL-4-03			Tehnovõrkude koondplaan			M 1:500		 1 leht

Joonis TL-6-01-01…02		Konstruktiivsed ristlõiked			M 1:50		 2 lehte

Joonis TL-6-02			Pikiprofiil				M 1:50		 1 leht

LISAD:

Lisa 1 Tööde mahud

Lisa 2 Jäätmekava

Lisa 3 Torupiire joonis

Lisa 4 Truubi tüüpjoonis

Lisa 5 Projekteerimistingimused nr 2211802/01503

# ÜLDOSA

## Objekti nimetus

Maardu, Muuga aedlinnas raudteeülekäigukoht.

## Objekti asukoht

Projekteeritav objekt paikneb Maardu linnas, Muuga aedlinnas.

Joonis 1.1 Objekti asukohaskeem

## Objekti seotus teede võrguga ning tee klass või tänava liik

Kõrval asub Õunapuu pst jaotustänav ja Kivileete kõrvaltänav.

## Kasutatud projekteerimisnormide loetelu:

Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest ja juhenditest:

- Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Muinsuskaitse seadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Liiklusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Seadme ohutuse seadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded;

- Liikluskorraldus nõuded teetöödel, Majandus- ja taristuministri määrus nr 90, 13.07.2015;

- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, 03.08.2015;

- Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded, Majandus- ja
taristuministri määrus nr 34, 14.04.2016;

- Ehitusgeoloogilisele uuringule esitatavad nõuded, Majandus- ja taristuministri määrus nr 32 24.04.2015;

- Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele, Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 28, 29.05.2018;

- EVS 843:2016 Linnatänavad või sellega samaväärne;

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt või sellega samaväärne;

- EVS-EN 15381:2008 Geotekstiilid ja geotekstiilipõhised tooted. Nõutavad omadused
kasutamisel katendites ja asfaldikihtides;

- EVS-EN 13249:2016 Geotekstiilid ja analoogse funktsiooniga tooted. Nõutavad omadused
kasutamiseks teede ja muude liiklusalade (v.a raudteed ja asfaldikihid) ehitamisel

- EVS 613:2001 Liiklusmärgid ja nende kasutamine või sellega samaväärne;

- EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine või sellega samaväärne;

- EVS 814:2003 Normaalbetooni külmakindlus, Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid
või sellega samaväärne;

- RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend või sellega
samaväärne;

- Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid;

- „Linnahaljastus” avalike alade kujundamise ja ehitamise käsiraamat, Kadi Tuul, 2006;

- Transpordiamet „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” 2021;

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, Maanteeamet 22.11.2016 käskkiri nr 0215;

- Majandus- ja taristuminister 09.01.2020 määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“

- Majandus- ja taristuminister 09.11.2020 nr 71 „Raudtee tehnokasutuseeskiri“

## Projekti lähtematerjal

- Projekteerimise aluseks on:

- HD „Maardu Muuga raudteeülekäigukoha ning jalgratta- ja jalgtee projekteerimine Õunapuu pst L4 (katastritunnus 44601:001:0143) ja Uus-Muuga puiestee L2 (katastritunnus 44601:001:0198) kinnistute (Õunapuu puiestee ja Kivileete tänavate) vahele.“ Lisa 1  Tehniline kirjeldus;

Tehnilised tingimused:

- Maardu Linnavalitsus Linna Arengu- ja Majandusosakond „Maardu Muuga raudteeülekäigukohta ning jalgratta- ja jalgtee projekteerimine Õunapuu pst L4 ( katastritunnus 44601:001:0143) ja Uus-Muuga puiestee L2 ( katastritunnus 44601:001:0198) kinnistute Õunapuu puiestee ja Kivileete tänavate) vahele – TV tehnilised tingimused“ 15.03.2022, nr.9-1.2/2876;

## Uuringute loetelu

- Geodeetilised uuringud on koostanud Geodeesia24 OÜ, töö nr 6080-22 „Õunapuu pst ja Kivileete tn raudtee ülekäigu topo-geodeetiline uuring“;

- Geoloogilised uuringud on teostatud Maves OÜ pool, töö nr 22032 „Harjumaa Maardu linna Muuga raudteeülekäigukoha ehitusgeoloogiline uuring“;

## Tee projektiga seotud tehnovõrkude ehitusprojektid

Käesolevas projektis on esitatud OSA-1 Tee, liiklus ja teerajatised. Tehnovõrkude osad on esitatud eraldi kaustades:

OSA-2. VÄLISVALGUSTUS (EL)

# OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Olemasolev raudtee ülekäik koosneb kolmest väikesest sildadest laiusega 1 m ning pikkusega  7.4 m, 13 m ja 13m. Sillad on ühendatud pinnas- ja kruuskate radadega. Ülekäik ületab lisaks raudteele ka kahte raudtee paralleelset kraavi.

Ülekäigukoht asub raudtee sirgel teelõigul. Olemasolev raudtee konstruktsioon lubjakivikillustik, puitliiprid, rööpad margiga R50, naelkinnitus.

## Andmed maa omandi kohta

- Harju maakond, Maardu linn, Pirnipuu puiestee L3, Transpordimaa 100%, 44601:001:0542

- Harju maakond, Maardu linn, Raudtee V, Transpordimaa 100%, 44601:007:0268

- Harju maakond, Maardu linn, Uus-Muuga puiestee L2, Transpordimaa 100%, 44601:001:0198

## Geoloogilised tingimused

Vaadeldav ala paikneb Põhja Eesti rannikumadalikul. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 11,2…11,6 m. Pinnakatte ülaosa koosneb Litoriinamere setetest mida katab muld ja täitepinnas. Pinnakatte paksus geoloogilise kaardistamise andmeil on enam kui 30 m. Aluspõhjas avaneb Kesk-Kambriumi Lükati kihistu savi ja aleuroliitneliivakivi.

Uuringuala geoloogilise lõike ülaosa on järgmine.

Teekatteks puuraugu PA-1 piirkonnas on mullasegune liivane kruus (saGr) (kiht 1).

Tegu on täitepinnasega, mis koosneb lubjakivi killustikust, mille vahetäiteks on mullasegune liiv. Pinnas on dreeniv ja ei ole külmaohtlik. Kihi paksus on 0,30 m.

Muld (kiht 2) levib 0,10 m paksuse kihina puuraugu PA-2 piirkonnas täitepinnase all ja peal.

Mölline peenliiv (siSa) (kiht 3) Levib puuraugu PA-2 piirkonnas mulla all 0,90 m paksuse kihina. Tegu on kaevetöödel pööratud möllise peenliivaga, mis sisaldab vähesel määral kruusa, klaasikilde ja mulla viirge. Pinnas on mittedreeniv ja külmaohtlik.

Mölline peenliiv (siSa) (kiht 4) levib 0,30…1,10 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 10,40…11,15 m. Mölline peenliiv on kollakashall või hall, kesktihe ja niiske kuni veeküllastunud. Kihti on puuritud 3,70 m paksuses. Pinnas on mittedreeniv ja külmaohtlik.

Välitöö ajal 19.04.2022. aastal jäi põhjavee tase (Kvaternaari veekiht) 1,40…1,90 m sügavusele maapinnast, absoluutkõrgusele 9,55…10,10 m. Veetase raudtee äärses kraavis oli samal ajal absoluutkõrgusel 9,76 m. Ülaltoodud veetase on lähedane maksimaalsele, mõõdetud lumesula järgsel ajal. Põhjavee üldine liikumise suund on põhja, mere poole. Vett dreenib raudtee äärne kraav.

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi järgi kuulub uuringupiirkond II niiskuspaikkonda, paikkonna tunnus niiske (MA 2017-003).

Ehitusgeoloogilised tingimused raudteeülekäigukoha rekonstrueerimiseks on rahuldavad. Geoloogilise lõike ülaosas levivad pinnased on suhteliselt heade geotehniliste omadustega ja põhjavee tase on 1,40…1,90 m sügavusel maapinnast.

Arvestada tuleb sellega, et pinnased on mittedreenivad ja külmaohtlikud. Ka ei hoia liivpinnased allpool veetaset seina.

## Geodeetilise mõõdistusvõrgu punktid

Töömahu piirides geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte ei esine.

## Üldandmed

Projekteerimise lähtetase – hea.

## Plaanilahendus

### Asendiplaan

Kogu olemasolev ülekäigukoha konstruktsioon koos raudbetoonist sillakestega lammutatakse.

Vastavalt lähteülesannele on projekteeritud asfaltbetoonkattega jalgratta- ning jalgtee laiusega 2,5 m.

Vastavalt EVS 843:2016 tabelile 8.1, tegemist on rahuldava taseme laiusega.

Nõlvad on projekteeritud 1:3 kaldega. Kolm truupidepäiseid kaldega 1:2 ning üks päis nõlvusega 1:1 kraavi ligiduse tõttu.

Olemasoleva raudteeülekäigu tsoonis tuleb teostada järgmised tööd:

Raudteeülekäigukoha piirkonnas demonteeritakse 5 m pikkusel lõigul olemasolevad puitliiprid, mille asemele paigaldatakse 8 Svetrak raudbetoonist liiprit (epüüriga 1600 tk/km), millele kinnitatakse Vossloh rööpakinnitusega olemasolevad R50 margiga rööpad. Olemasolev lubjakivist ballastkillustik vahetatakse välja liiprite alt kuni 10 cm paksuselt graniit- või lubjakivikillustikuga (fr 31,5-63). Tugitalad paigaldatakse peenkillustikust alusele (fr 5-20), mis eraldatakse ballastkillustikust geotekstiiliga. Keskmise plaadi ja rööbaste vahelise renni laius peab olema 75 mm. Projekti järgi on ette nähtud olemasoleva raudtee toppimine ülekäigukoha piirkonnas.

Raudteeülekäigukoha kate projekteeritud raudbetoonist, paigaldatakse R50 rööpamärgile mõeldud plaadid. Katte välispiir teekattel peab olema paralleelne rööpaga.

### Vertikaalplaneering

Vertikaalplaneeringu koostamise aluseks on võetud olemasoleva raudtee kõrgus.

Kergliiklusteel põikkalle on ühepoolne 2,0%. Pikikalded on vahemikkus 1,0…5,0%.

Raudteeülekäigukoha kate peab rööbaste vahel olema 5-10 ± 5mm rööpa pealispinnast kõrgem ning väljaspool rööpaid ühel tasapinnal rööpapea pealispinnaga.

## Mullatööd

Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdajad ja saama nendelt kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsetsoonis. Mullatööde teostajal peab olema pidev ülevaade kõikidest maa-alustest kommunikatsioonidest tööde piirkonnas.

### Kasvupinnase koorimine ja muldealuse pinna planeerimine

Kasvupinnas kooritakse täielikult muldkeha alt. Taaskasutuskõlblik kasvumuld ladustatakse teemaa-alal ja kasutatakse võimalusel hilisematel haljastustöödel. Kõlbmatu kasvupinnas eemaldatakse objektilt.

### Täide

Vastavalt EVS 843:2016 p. 6.4 osa (1) asfaltkatte puhul peab konstruktsiooni ülemine 100 cm olema ehitatud külmakindlast materjalist.

Kasutatav materjali ülemise 1 meetri osas tuleb kasutada pinnaseid, mille filtratsioonimoodul standardse Proctorteimi maksimaaltihedusel on vähemalt 0,5 m ööpäevas ja alumise 0,5 meetri osas filtratsioonimooduliga minimaalselt 0,2 m ööpäevas.

Täitepinnaste tihendustegur Kt peab olema vähemalt 0,98 (0,85 m-st sügavamal Kt≥0,96). Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett.

### Dreenkiht

Dreenkihi pealis- ja aluspind planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vähemalt tihendustegurini 0,98. Dreenkihi materjali vähim filtratsioonimoodul käesolevas projektis peab olema vähemalt 0,5 m/ööp.

Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata vastavalt EVS 901-20:2013 Tee- ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine.

## Katend

### Valitud katend

Tulenevalt projekteerimise lähteülesandest, katendiarvutustest ja Tellija soovidest on projektlahendus järgmine:

Kõnnitee asfaltbetoon katend

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| asfaltbetoon AC 8 surf | h= 5 cm |
| kiilutud killustikust alus fr. 32/63 | h= 20 cm |
| dreenkiht | hmin= 20 cm |
| täitepinnas | hmin= 55 cm |
| olemasolev sobilik aluspinnas |  |

Kruuskatend

| Katendi kiht | Kihi paksus |
| --- | --- |
| kruus segu, pos 5 | h= 10 cm |
| kiilutud killustikust alus fr. 32/63 | h= 20 cm |
| täitepinnas | vajadusel |
| olemasolev sobilik aluspinnas |  |

## Veeviimarid

Projekti raames teostatakse kraavide puhastamist.

Kraavide omavaheliseks ühenduseks kergliiklustee alla on projekteeritud terastruupid:

DN1500 l=9,2 m

Terase klass: S250GD

Terasepaksus: 2,0mm

Tsingikiht: 42 µm

Lisakaitse: Täiendav korrosioonikaitse polümeerkatte abil TrenchCoat 300 µm või analoog vastavalt EVS-EN 10169:2010+A1:2012 (epoksiidvärv ei ole analoog)

Läbimõõt: 1500mm

Gofreering: (pikkus x kõrgus) 125mm x 26mm

Kõik korrosioonikaitsekihid s.h värvimine peavad olema teostatud tehases, objektil värvimine jmt ei ole lubatud.

DN1300 l=10,7

Terase klass: S250GD

Terasepaksus: 2,0mm

Tsingikiht: 42 µm

Lisakaitse: Täiendav korrosioonikaitse polümeerkatte abil TrenchCoat 300 µm või analoog vastavalt EVS-EN 10169:2010+A1:2012 (epoksiidvärv ei ole analoog)

Läbimõõt: 1300mm

Gofreering: (pikkus x kõrgus) 125mm x 26mm

Kõik korrosioonikaitsekihid s.h värvimine peavad olema teostatud tehases, objektil värvimine jmt ei ole lubatud.

Päised kindlustada munakividega II klassi geotekstiilil.

## Nõuded materjalidele

### Asfaltsegud ja killustikalused

Asfaltsegude jämetäitematerjalide nõuded on määratud dokumendis:

EVS 901-3:2021 TEE-EHITUS Osa 3:Asfaltsegud

Nõuded järgmiste parameetri järgi:

- Kõnnitee

AC 8 surf Jalgratta-, jalg- ja kõnniteed ning õuealad

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljärgnevale juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid:

„Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ Maanteeameti peadirektori 22.11.2016 käskkiri nr 0215,

Kõnnitee

nõuded vt Tabel 2 - (AKÖL 20 < 500) – Nr.5

Aluse tihendatust kontrollitakse vastavalt kvaliteedimääruses kirjeldatule.

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega vähemalt iga 100 meetri järel ristlõike kolmes punktis (tee teljel ja aluse servast 1,0 meetri kaugusel). Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema:

- kõnniteel ≥140 MPa;

### Piirded

Raudteeülekäigukoha kasutajate ülekäigukohale suunamiseks, otseliikumist takistavatest tõketest kõrvalt möödumise ja rööbasteele selleks mitte ettenähtud kohtades minemise vältimiseks olemas kraav lisaks projekteeritud 0,5 m kaugusele kõnnitee asfaldiserva piiris. torupiire.

Kasutada tuleks ohutuid torupiirdeid vastavalt CEN/TR 16949:2016.

Piirded paigaldada vastavalt joonisele TL-6-01-03.

## Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

### Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Mistahes liikluse ümberkorraldamine või sulgemine (osaline või täielik) ilma tee omaniku kooskõlastuseta on keelatud.

Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuminister 13. juuli 2015. a määrusele nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega.  Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu hoonetele ning muudele objektidele (näit hüdrandid, alajaamad jne).

### Liiklusmärgid

Liiklusmärgid paigaldatakse ja tõstetakse ümber vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele TL-4-01. Projektiga ettenähtud liiklusvahendid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kõik ehituse käigus töövõtja poolt likvideeritavad liiklusmärgid, märgipostid tuleb demonteerida ning utiliseerida jäätmekäitlusjaama.

Raudteeülekäigukoha piiridele kergliiklusteel tuleb projektis ette näha sildid „ülekäigukoht“ ning raudteeülekäigukohal esimeste otseliikumist takistavate tõkete külge suurusega 600x400 mm hoiatustahvlid „Ettevaatust rong.“ Otseliikumist takistavate tõkete pimedas paremini nähtavaks muutmiseks tuleb neile paigaldada valgustpeegeldavast punase-valge kilest rõht- ja püsthelkurkleebised, seejuures punase joone laius 15 cm ja valge 10 cm;

Kõnniteede liiklusmärkidel kasutada I-klassi valguspeegeldavat kilet.

Liiklusmärkide materjalinõuded: Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormus klassiks võtta vähemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid.

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: Postiks tohib kasutada kuumtsingitud terastoru. Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti. Liiklusmärkide mahu sees tuleb arvestada kõik vajalikud postid ja vundamendid, mis on vajalikud selleks, et tagada vajalik püsivus.

Enne märgipostide paigaldamist peab omanikujärelevalve (või Tellija) kiitma heaks märkide täpse asukoha, suuna ja kõigi märkide omavahelise kauguse. Märgipostide paigaldus ei tohi põhjustada maa-aluste kommunikatsioonide vigastamist.

Liiklusmärkide paigaldamine: Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile „EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine”.

Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil Maardu Linnavalitsuse LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNAGA.

### Katte märgistus

- Katte märgistust ei ole projekteeritud.

## Tehnovõrgud

Tänavavalgustuse projekt on esitatud eraldi kaustades.

Kõikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sügavusgabariidi arvestamisel lähtuda mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast!

Kaevetööde käigus tuleb tagada kõigi olemasolevate tehnovõrkude korrasolek ja kaitse. Ristumisel olemasolevate kommunikatsioonidega on kaevetööd nende kaitsevööndis ettenähtud vastavalt kooskõlastustingimustele (üldjuhul käsitsi kommunikatsioonivaldaja esindaja juuresolekul).

## Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastutab Ehituse Töövõtja vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Kaevetööde tegemisel juhinduda:

- Kaevetöö tegemisel säilitatavate puude läheduses, kus võib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, rajatakse tugiseinad, mis väldivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel.

- Kaevetööga seotud alal piiratakse üksikpuud või puude ja põõsaste grupid piki juurestiku kaitseala piiri ajutise piirdeaiaga.

- Kaevetöö tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m.

- Tehnovõrkude paigaldamist segavate üle 4cm läbimõõduga puujuurte läbilõikamine tuleb otsustada koha järgi. Peenemad juured lõigatakse läbi sirgelt terava lõikevahendiga.

- Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise vältimiseks.

- Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis välistab pinnase tihenemise.

- Kaevetööd segavate puude raie ning okste kärpimine on lubatud vaid Maardu Linnavalitsuse LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNA poolt väljastatud kirjaliku loa alusel.

- Ehitusetegevus peab olema korraldatud selliselt, et oleks välistatud saasteainete sattumine pinna - ja põhjavette, eriti tugevatel sajuperioodidel.

- Kaeve- ja paigaldustööde ajal reostustunnustega pinnase või pinnasevee ilmnemisel selgitada pinnase- ja veeproovidega reostuse suurus ja koostada edasine tegevuse kava. Juhtumist teavitada koheselt Maardu Linnavalitsuse LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKOND. Seniks peatada reostuse levikut soodustavad tegevused.

### Haljastus

Nõlvad ja ümbrus tuleb haljastada mahus, mis on näidatud asendiplaani ja ristlõigete joonistel. Ehitustööde käigus kahjustatud haljastus tuleb taastada. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida (õiged kalded), katta kasvumulla kihiga (h=15 cm) ning külvata muruseeme. Aluspinnad peavad olema järelevalve poolt heaks kiidetud ja vastu võetud.

Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusid. Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada niitmiskõlbulikuks ning muru kasvualus peab jääma äärekivi või katendiga tasa.

Ehitusjärelevalve poolt heaks kiidetud muruseemne valik tuleb ühtlaselt külvata kulunormiga vähemalt 2,5 kg/100m2, seeme tuleb kergelt mulda rehitseda. Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Eelistada Eesti tootjate segusid.

Peale muruseemne külvamist tuleb mullapind tihendada mururulliga rullides. Soovitused rajatava muru seemnesegule:

Karjamaa raihein, 15%

Võsundiline punane aruhein, 45%

Aasnurmikas, 35%

Valge ristik, 5%.

## Jäätmekäitlus

Ehituse käigus tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt kehtivale korrale. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Jäätmete käitlemisel tuleb jälgida Maardu LV jäätmehoolduseeskirja. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja kelleks on Töövõtja kui ei ole teisiti kokku lepitud. Jäätmete äravedajal on nõutav jäätmeluba.

Kui torustik jääb avatud kaevikusse, siis see tuleb eemaldada ja utiliseerida. Väljakaevatav pinnas kasutatakse üldjuhul täitematerjalina. Muude ehitusjäätmete osas tuleb vormistada jäätmeõiendi jäätmekäitleja poolt, mis lisada ehitise ülevaatusdokumentidele.

# Tööde teostamine

## Üldosa

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on tööde teostaja vastutusel.

## Ettevalmistustööd.

Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes omavalitsustes. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette.

Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja Töövõtja vahelises lepingus.

Tööde planeerimisel tuleb Töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht täpsustada Tellijaga.

Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate piirangutega mürale, tolmule jms.

## Ehitusaegne liikluskorraldus.

Teetöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud täitma Majandus- ja taristuminister 13.07.2018. a määruse nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ .

Ehitustööd on ette nähtud teostada liikluse all. Ajutise liikluskorralduse objektil korraldab ehituse peatöövõtja vastavalt tema poolt teostatavatele tööde etappidele. Ehitusobjekti töötsoon eraldada liiklusest. Tööpiirkonna ja ahistatud liikluskorraldusega piirkonna sõidurajad markeerida kooskõlas standardile, arvestades liiklusvoolu vajadusi ja sõidutee ajalist kestvust. Sõiduradade laiuseks valida vähemalt 3,0 meetrit, arvestades ka teehoolduse jaoks vajaliku gabariidiga ning pikkade veokite pöörderaadiustega. Liiklusvoolu juhtimiseks paigaldada vajalikud liikluskorraldusvahendid ning nende paigutus peab vastama kehtivatele standarditele ja nõuetele. Vajaduse korral kasutada liiklusreguleerijate abi.

Ehitusega kaasnevate tööde teostuse vältel peab olema tagatud häireteta bussiliiklus ning juurdepääs kõrvalkinnistutele ja elamutele. Lõikudel kus on kaevik sügav ning kaeviku laius ei võimalda teel liiklus ohutuse huvidel lahti hoida tuleb tee täis laiuses sulgeda ning liiklus ümber suunata sh. bussiliiklus.

Enne tööde algust tuleb tööde teostajal koostada ehitusaegne liikluskorraldus ning kooskõlastada Maardu Linnavalitsuse LINNA ARENGU- JA MAJANDUSOSAKONNAGA.

# Hooldusjuhend

## Üldine

Teede seisundi tagamisel ja tee korrashoiul, teel liiklemisel, tee kasutamisel ja tegevusel tee

kaitsevööndis juhinduda järgmiste õigusaktidega kehtestatud nõuetest, lähtuda kehtivast

redaktsioonist:

Ehitusseadustik (jõustumine 01.07.2015)

Liiklusseadus (jõustumine 01.07.2011)

Tee seisundinõuded (MTM määrus nr 92; jõustumine 18.07.2015)

Teel on keelatud:

Lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks;

Sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud või keelatud;

Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõidu teed;

Ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;

Teele maha loopida või ladustada prahti ning jäätmeid ja juhtida sinna fekaale.

- Teepeenral tohib mootorsõidukiga sõita ainult liiklusseaduse § 20 lõigetes 2 ja 7, § 48 lõikes 3, § 52

- Tee seisund peab vastama vähemalt „Tee seisundinõuded„ (14.07.2015 nr 92) määrusega kehtestatud tasemele. Tee omanik võib liikluskoormuse muutusest, piirkonna vajadusest või kohaliku omavalitsuse huvist lähtudes rakendada tee seisundile täiendavaid nõudeid, kehtestatust kõrgemat seisunditaset või kõrgemaid seisundinõudeid, sealhulgas lühendada „Tee seisundinõuded„ määruse §-s 27 käsitletud hooldustsükli aegasid.

Tee omaniku kohustused

Tee omanik on kohustatud jälgima tee seisundit ja hoidma tee korras, kõrvaldama teelt liiklust ohustava või nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise ning korraldama tee kasutamist ja kaitset.

Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata.

Tee omanik peab andma operatiivinfot loodus- või liiklusõnnetusest põhjustatud liikluskorralduse muudatustest. Järelpärimise korral peab tee omanik andma teavet tee seisundi ja kasutuskorralduse kohta.

Kõnni- ning jalgrattateede hooldust ei tohi teha mehhanismidega mille kaal ületab 10 t.

Kaevuluukide vahelisi pindu tuleb aeg ajalt puhastada, et vältida luukide kolksumist.

Garantiitööna taastamise alla ei kuulu märgistus, mis on teekattelt eemaldunud kas mehaanilistel põhjustel (nt lumesaha, freesi vms mehaanilise seadme abil kattelt eemaldatud märgistus) või loomuliku kulumise tõttu. Garantii alla ei kuulu märgistus, mis on intensiivse kulumise all ning kust sõidukid ratastega pidevalt üle sõidavad

Vajadusel tekkinud uhtumiste likvideerimine.

Liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu peavad olema pärast kevadist lumesulamist lõpetatud.

Vihmavee äravoolu restid ei tohi olla ummistunud, veeviimarid ei tohi takistada vee voolu ega võimaldada vee sattumist tee muldesse;

Tuletõrje hüdrandid ja restkaevude kohad peavad olema lumest ja jääst puhastatud;

Betoonkivisillutise, graniitplaatide ja graniitsillutise (edaspidi ühiselt sillutis) hooldamiseks mõeldud masinad valitakse vastavalt aluspõhja kandevõimele ja sillutise vastupidavusele.

## Suvihooldus

Hooldustöödel lähtuda Tee seisundinõuded ((Majandus- ja taristuministri määrus nr 92) esitatud nõuetest

Lisaks kontrollida betoonkivi sillutisel umbrohu tõrje vajadust, vajadusel eemaldada umbrohi mehaaniliselt.

## Talihooldus

Tali hooldel lähtuda Tee seisundinõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 92; RT I, 15.07.2015, 13, jõustunud 18.07.2015).

Tagatud peab olema jalg- ja jalgratta teede talihooldus ja lume koristus.

Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. See kahjustab puid ja põõsaid ning võib lühendada puittaimede kasvu ja ka iga. Vajadusel tuleb lumi teisaldada.

Talvisel perioodil lume puudumisel (sõidutee rentsel lume- ja jäävaba) ning sõltuvalt ilmastikutingimustest teostama vähemalt 1 (üks) kord kuus alevike tänavatel korrastustöid imuritega või miinustemperatuuridel kuivkogumist võimaldavate seadmetega, tagades põhkmete ja puistematerjali äraveo.

Kõnni- ning jalgratta ja jalgteedel peab olema teostatud lume- ja libedusetõrje graniitsõelmetega, tööde teostamisel vältida puistematerjali sattumist kõrvalasuvale haljasalale. Libedusetõrjeks ei tohi kasutada soola.

Talvel sahkamisel tuleb vältida võrk-, jää või tappteradega sahkamist, lubatud on ainult tasateraga sahad, mille alla on kinnitatud kummiribad.

Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks tänavavalgustusmaste, liikluskorraldusvahendeid, rattahoidikuid, reljeefseid pinnavorme jne

Talveperioodil liiklusmärkide kattumisel lumega tuleb neid puhastada.

Talihoolde käigus viga saanud liikluskorraldusvahendite taastamine.

## Haljastuse hooldus

Säilitatavatel puudel tuleb teostada hoolduslõikus. Jälgida, et peale ehitustööde lõppemist ei oleks puudel tööde käigus vigastada saanud oksi – need peab eemaldama. Võrahooldust võib teha ainult eriharidusega spetsialist (arborist, aednik).

## Muru

esmane muru niitmine teostada haljastustöid teinud ettevõttel.

muru piiratakse nii sageli, et muruala selged piirjooned oleksid tagatud kogu aeg;

umbrohutõrjet tehakse vajadust mööda;

muru kastetakse, väetatakse, tasandatakse (mulla lisamine, muruseemne külv, rullimine) ja rullitakse vajadust mööda.

muru peab olema terve, roheline, tihe, umbrohuvaba ja hästi hooldatud. Abinõusid rakendatakse regulaarselt, enne kui võimalikud kahjustused on välja kujunenud;

maksimaalne kõrgus on 10 cm, kogu kasvuperioodi jooksul;

niita tuleb nii sageli, et märgatavat niitmisjääki ei teki;

takistuste ümbrus tuleb puhastada nii sageli, et need ei erine piirkonna esteetilisest üldilmest;

nähtavad niitmisjäägid tuleb rehitseda;

väetamine tuleb teostada vastavalt pinnase viljakusanalüüsile;

kasta tuleb vajaduse korral;

õhustada tuleb vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta jooksul;

servamine tuleb teostada nii tihedalt, et pidevalt on tagatud selged piirjooned;

umbrohutõrje tuleb teostada vastavalt vajadusele;

lehed tuleb riisuda vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aasta jooksul;

aktiivse kasutuse korral säilitatakse muruala esteetilisena (tuleb rakendada eelpool

loetletud nõudeid).

## Puud

Puude hooldamiseks tehakse järgmised tööd:

kujundus-, hooldus-, harvendus- ja vormilõikust ning raiet tehakse vajaduse ja kasvukoha nõuete järgi, arvestades tänavapuude võra miinimumkõrguste nõudeid;

lõigatud oksad korjatakse kokku ja veetakse ära;

kastetakse ja väetatakse vajadust mööda;

vajaduse kohaselt tehakse taimehaiguste ja -kahjurite tõrjet;

kastmis- ja väetamissüsteemid hoitakse nõuetekohaselt korras.

| - Koostas: - Andrei Bogdanov - /digitaalselt allkirjastatud/ | - Kontrollis: - Vadim Mahkats - /digitaalselt allkirjastatud/ | - Vastutav spetsialist: - Ivar Leidus - /digitaalselt allkirjastatud/ |
| --- | --- | --- |
| - 28.06.2022 | - 28.06.2022 | - 28.06.2022 |